1. AMAÇ

Diş Hekimliği Fakültesinde protez işlemleri kapsamında yer alan ölçü kabul ve red kriterlerini tanımlamak ve uygulanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Hastadan alınan uygun olmayan protez ölçülerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Diş hekimleri, protez laboratuvarı teknisyeni ve personeli.

4. TANIMLAR

5. UYGULAMA

5.1. Hareketli Protezler

5.1.1. Hareketli Protezler için Kabul Kriterleri

- Hastanın çene kretleri protez yapımına müsait olmalıdır. İyileşmemiş çekim yarası bulunmamalıdır.

- Ölçü sınırları yeterli derinlikte, frenilumlar, rugalar ve AH hattı belirgin olmalı, tüberleri içine almalı, retromandibular kabartı kaşık tarafından örtülmeli, ölçü yüzeyinde herhangi bir pürüzün olmaması en çok istenen durumdur.

5.1.2. Hareketli Protezler için Red Kriterleri

- Ölçü maddesi üzerinde hava kabarcığı ve boşluklar olması

- Ölçü sınırlarının yeterli derinliğe kadar inmemesi

- Ölçü maddesinin ölçü kaşığından ayrılması

- Ölçü maddesinin yırtılması

- Ölçü yüzeyinin net olamaması

- Ölçüde dişler üzerindeki kroşe gelecek dişlerin net çıkmaması

- Ölçüyü çıkarırken alçı dişlerin kırılması vb. durumlarda ölçü üzerinde çalışma yapılmayıp ölçü reddedilir ve yenilenir.

5.2. Sabit Protezler

5.2.1. Sabit Protezler için Kabul Kriterleri

- Kesik dişlerin birbirine paralel olması, yeterli kalınlıkta kesilmiş olması, okluzal yüzeyde yeterli mesafenin bırakılmış olması, kole sınırının uygun açılmış olması ve ölçüde net çıkması, üzerine protez gelecek mukozanın ölçüsünün net ve pürüzsüz çıkması sabit protez ölçüsü için en uygun durumdur.

5.2.2. Sabit Protezler için Red Kriterleri

- Ölçü maddesi üzerinde hava kabarcığı boşlukları olması,

- Ölçü sınırlarının yeterli derinliğe kadar inmemesi

- Ölçü maddesinin ölçü kaşığından ayrılması

- Ölçü maddesinin yırtılması

- Ölçü yüzeyinin net olamaması

- Kesik dişlerin birbirine paralel yüzeylerden oluşmaması

- Kesik dişlerin karşıt çenedeki dişlerle arasında okluzal mesafenin çok az olması

- Kole sınırının uygun açılmaması ve ölçüde net çıkmaması

- İleri derecede çürük diş üzerine köprü ayağı gelmesi gibi durumlarında ölçü reddedilir ve yenilenir.

5.3. Besleme Ölçüsü

5.3.1. Besleme Ölçüsü için Kabul Kriterleri

- Besleme yapılacak protezin içi yeterince boşaltılmalı, böylece aradaki boşluğa ölçü maddesinin girmesi için yer açılmalıdır.

- Ölçü maddesinin yeterli kalınlıkta tüm anatomik sınırları içine alacak şekilde net olması gerekir.

5.3.2. Besleme Ölçüsü için Red Kriterleri

- Protezin içinin yeterince boşaltılmamış olması

- Protez içinde ölçü maddesinin hiç kalmamış olması

- Ölçü sınırlarının yeterli uzunluğa ve derinliğe sahip olmaması

- Ölçü yüzeyinde hava kabarcıklarının bulunması

- Uygun besleme ölçü maddesiyle ölçü alınmaması gibi durumlarda ölçü reddedilir ve yenilenir.