- Polimeraz Zincir Reaksiyonu

Slayt 2:

- PCR nedir?

- PCR’ın geçmişi

- PCR’ın bileşenleri

- PCR’ın prensipleri

- Basit gereksinimler

- Cihaz

- PCR programı

- PCR’ın avantajları

- PCR’ın uygulamaları

Slayt 3:

PCR nedir?

PCR küçük miktardaki spesifik DNA dizilimini kullanarak ve daha sonraki testlerde kullanımı için bu DNA miktarının çoğaltılmasını esas alan bir sistemdir.

In vitro (vücut dışı) çalısan bir tekniktir.

Slayt 4, 5 ve 6:

PCR’ın kısa tarihi

1983 yılında Dr. Kary Mullis tarafından bulunmuştur. 1985 yılında Cetus firması Science dergisinde ilk makaleyi yayınlamıştır. 1986’da saflaştırılmış olan Taq polimeraz enzimi ilk kez kullanılmıştır. 1988 yılında perkin elmer firması atomasyon bir termal döngü sistemini piyasaya sürmüştür. 1989 yılında Taq polimeraz yılın molekülü olarak Science dergisi tarafından seçilmiştir. 1990 yılında Real Time veya Kinetik PCR’ın oluşmasına öncü olacak olan çoğaltma ve spesifik DNA sekansının florosans bir boyaya bağlayarak tespiti sağlanmıştır. 1991 yılında RT-PCR tek bir tip termal kararlı polimeraz kullanılarak geliştirildi ve bu sistem, RNA viruslerinin tespitinin yapılabilmesini sağlamıştır. Bu önemli bir gelişme. 1993 yılında Kary Mullis Nobel ödülünü kimya alanından kazanmıştır. 1999 yılında Doku tiplemesi için PCR kitlerini piyasaya sürmüştür. 2003 yılında HIV-1 için monitor kiti geliştrildi.

Slayt 7:

PCR’ın prensipleri

Amacı

Koşulları

Bileşenleri

Slayt 8:

Amaç:

Aynı sekans ve boyuttaki bir çok çift sarmallı DNA moleküllerinin bir enzimatik metot ve döngü koşulları ile çoğaltılması amaçlanır.

Slayt 9:

Koşulları:

- Çift sarmallı DNA’nın çözdürülmesi/denaturasyonu

- Primerlerin bağlanması/yapıştırılması

- Çift sarmallı DNA moleküllerinin uzatılması

Slayt 10:

Denaturasyon/Çözdürme

92-94 derece sıcaklıkta eritilir

Çift sarmallı DNA eritilerek tek sarmallı DNA ya dönüştürülür.

Slayt 11:

Bağlanma/Yapıştırma

Sıcaklık: 50-70 C (ikili sarmal oluşabilmesi için gerekli olan erime sıcaklığına bağlı olarak değişir)

Primerler eşleniği oldukları sekansa bağlanırlar.

Slayt 12:

Uzatma:

Sıcaklık 72 derece

Süre 0.5-3.0 dk

DNA polimeraz enzimi yapışmış olan primere bağlanır ve DNA zinciri ortamdaki nükleik asitleri kullanılarak uzatılmaya başlanır.

Slayt 13:

Sıcaklık döngüsü

Slayt 14:

Uzatma ürünleri

Slayt 15:

Toplam PCR prensipi

1 kopya DNA dan yola çıkarak, bir cok DNA zincirinin oluşması sağlanır.

Slayt 16:

Kimyasal bileşenler

Slayt 17 ve 18:

PCR reaksiyonu için gerekli basit gereksinimler

- Hedef bölgenin DNA diziliminin bilinmesi zorunludur

- Primerler 20-30 baz boyutunda olmalıdır. Bu primerler firmalarca hazır olarak satılmaktadır. DNA sentezleyiciler kullanılarak hazırlanabilirlerde.

- 95 C sıcaklığa ısıtılarak aktivitesini kaybetmeyen bir termal kararlı DNA polimeraz (Taq polimeraz gibi) gereklidir.

- DNA termal döngü sistemi/makinası programlanarak ısıtma ve soğutma işlemlerini istenilen sayılarda döngüyü yapacak şekilde yapabilmelidir.

Slayt 19-24

Cihaz

Slayt 25:

PCR 3 önemli özelliği

Spesifiklik

Effektiflik

Doğruluğu

Slayt 26:

PCR çalışmıyor ise uygulanacak çözümler

- Eğer hiç ürün (istenilen boyutta) oluşmamışsa:

- DNA örneğinin kalitesini kontrol edin

- Bağlanma sıcaklığıını düşürün

- Magnezyum konsantrasyonunu arttırın

- DMSO ekleyin %10 civarında

- Farklı bir termalkararlı enzim kullanın

- Primerleri atın ve yeni bir stoktan hazırlayın

Slayt 27:

- Ekstra yalancı ürün bantları mevcutsa

- Bağlanma sıcaklığını arttırın

- Magnezyum konsantrasyonunu azaltın

- Döngü sayısını azaltın

- Farklı bir enzim kullanın

Slayt 28:

Örnek bir PCR programı

Slayt 29:

PCR’ın avantajları

- Küçük bir miktar DNA test için yeterli

- Sonuçlar hızlı alınabilir-1 gün içerisinde PCR için

- Radyoaktif malzeme kullanımını gerektirmez

- Bazı bozuklukların temeli olan allellerin boyutlarının belirlenmesinde çok kesin sonuç verir

- Nokta mutasyonlarının belirlenmesi için PCR kullanılabilir.

Slaty 30 ve 31:

PCR ın kullanım alanları

RNA viruslerinin tespiti ve Adli tıp gibi bir çok alanda kullanılabilir.

3 grupta sınıflandırılabilir

Moleküler Tespit, Sekanslama ve Genetik Mühendisliği

Slayt 32:

Sonuç

PCR, klinik laboratuvarlarda cinsel yolla bulaşan hastalıkların belirlenmesinde küçük miktarlardaki DNA çoğaltılmasında hayati öneme sahip olduğu gibi genetik problemlerin belirlenmesinde ayrıca önemli bir tekniktir.

PCR teknolojisi hayvan ve sebze meyve stoklarındaki genetik testlerde, adli kullanımlarda ve ilaç görüntüleme gibi bir çok farklı alanda da kullanılabilirler.