1. AMAÇ

Baş-boyun bölgesinin, x-ışını kullanarak kesitsel (aksiyal, sagital, koronal) ve 3 boyutlu görüntüsünü oluşturmak amacı ile çekilir.

- Gömülü dişlerin çevre anatomik oluşumlarla ilişkilerinin incelenmesinde,

- Gelişimsel anomalilerin ve travmatik yaralanmalarda durumun değerlendirilmesinde,

- Çene kemiklerinde gelişen lezyonların teşhisinde ve tedavi takibinde,

- İmplantoloji uygulamalarında yeterli kemik ölçümlerinin yapılmasında kullanılır.

2. KAPSAM

Bu protokol fakültemize başvuran tüm hastaları ve tüm personelleri kapsar.

3. TANIMLAR

Denetimli Alanlar: Radyasyon dozuna maruz kalınabilecek alanları

Gözetimli Alanlar: Direk olarak radyasyona maruz kalınamayacak olmasına rağmen çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren alanları

Radyasyon Kaynağı: Radyasyon yayan tıbbi cihazlar, radyofarmasötik veya radyoaktif kaynakları

İyonlaştırıcı Radyasyon: 100 nm ya da daha kısa dalga boyunda veya 3x1015 Hertz ya da daha yüksek frekansta elektromanyetik dalga veya parçacık şeklinde transfer edilen, doğrudan veya dolaylı olarak iyon oluşturma kapasitesine sahip enerjiyi

4. SORUMLULAR

Bu protokolün uygulanmasından radyoloji birim sorumlusu ve radyoloji birimi hekimleri sorumludur.

5. FAALİYET AKIŞI

HASTA HAZIRLIĞI: Hasta sekreterlikten konik ışınlı bilgisayarlı tomografi istemi için kayıt yaptırırken, istemi yapılan radyoloji yöntemi için düzenlenen onam formu hastaya bilgi verilerek onaylatılır. Verilen randevu saatinde hasta, bekleme salonunda hekimin kendisini çağırmasını bekler. Randevu saati gelince hekim tarafından ismi okunan hasta, kimlik kontrolü yapılarak konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çekim odasına alınır. Hekim tarafından hastaya çekilecek konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile ilgili bilgi verilir. Çekim öncesi, hastadan baş-boyun bölgesindeki görüntüyü bozabilecek metal eşyalarını ve varsa ağızda takıp çıkartılabilen (hareketli) tüm protezlerini çıkarması istenir.

ÇEKİM TEKNİĞİ:

- Çekim öncesi cihazın karbon fiber hasta tablasına ve baş yastığına gerekli örtüler serilir ve çekime hazırlanır.

- Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çekimi ve değerlendirmesi radyoloji hekimi tarafından yapılır.

- Hastadan cihazın hasta tablasına sırt üstü uzanması istenir.

- Hasta başı, cihazın baş yastığına gelecek şekilde konumlandırılır ve cihazın yönlendirici kırmızı ışık çizgileri ile çekim için pozisyonlandırılır.

- Hasta gövdesinin üstüne koruyucu kurşun örtü örtülür.

- Çekim sırasında hasta hareket etmeksizin durur.

- Cihaz bir bilgisayara bağlıdır. Hastanın yaşı, fiziki yapısı ve görüntülenmesi istenen bölge dikkate alınarak bilgisayar üzerindeki yazılım programından ışınlama faktörleri ayarlanır.

- Hastanın konumu son bir kez daha kontrol edilir ve hastadan dişleri kapalı bir şekilde son bir kez yutkunması istenir.

- Hastaya ‘çekim boyunca yutkunmama ve hareket etmeme’ komutu verilir ve ışınlama başlatılır.

- Cihaz işlem süresince bazı uyarı sesleri çıkarır.

- X-ışını kaynağı, incelenecek hastanın başının etrafında 360°’lik bir dönüş hareketi gerçekleştirirken gantry boyunca dizilmiş dedektörler tarafından x-ışını demetinin baş bölgesinden geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bilgisayar tarafından işlenir.

- İşlemin bitiminden hemen sonra hastaya ‘rahat nefes’ alması komutu verilip, çekim işlemi sonlandırılır ve hastanın hasta tablasından kalkması istenir.

- Başlangıcından bitimine kadar çekim süresi ortalama 10 dakikadır.

- Çekim bitiminde dokuların kesitsel görüntüleri elde edilir ve bu görüntüler bilgisayar ekranından izlenebilir.

- Görüntüler CD’ye aktarılabileceği gibi gerektiğinde tekrar bilgisayar ekranına getirmek üzere optik diskte depolanır.

- Ayrıca görüntüler bilgisayar tarafından işleme tabi tutularak birbirine dik eksenlerde yeniden yapılandırılmış görüntüler elde edilebilir ve bu görüntülerin de yardımıyla 3 boyutlu görüntüler oluşturulabilir.

- Çekim sonrası hastaya sonucunu ne zaman ve nereden alacağı bildirilir.

- Çekimi yapılan hastaların PDF’leri ve yazılı raporları çekimi yapan radyoloji hekimi tarafından düzenlenir. Daha sonra CD’leri teknisyen tarafından basılır ve yazılı raporla birlikte şeffaf poşet dosya içinde Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi sekreterliğine gönderilir.

- Hastanın sonucu hazır olduğunda bölüm sekreteri, kayıtta belirtilen telefon numarasından hastaya ulaşarak bilgi verir.

ÖZEL UYARILAR:

- Radyoloji ünitesinin görünür yerlerinde hamileler ile ilgili uyarılar asılıdır. Hamilelik ve hamilelik şüphesine yönelik sorgulamalar istem sürecinde ve uygulama sürecinde olmak üzere ayrı ayrı yapılır. Hamile veya hamilelik şüphesi olan hastalar için konik ışınlı bilgisayarlı tomografi istemi ve çekimi yapılmaz.

- Çocuk hastalarda hareket artefaktını önlemek amacıyla alın bölgesinden cırt cırtlı elastik bant ile ek bir sabitleme işlemi gerekebilir ve uyum problemi nedeniyle konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çekilemez ise hasta tekrar değerlendirme için istemi yapan hekime yönlendirilir.

- Radyoloji ünitesindeki donanım ve malzeme ile ilgili ortaya çıkabilecek aksaklıklar karşısında hastalar kayıt anında bildirdikleri telefon numaraları ile bizzat kendilerine bilgi verilerek uyarılır.

6. CİHAZ BAKIMI

- Her hastadan sonra cihazın hasta ile temas eden plastik aksamları dezenfektan ile silinir ve dezenfekte edilir.

- Cihazlar en az haftada 2 defa temiz, yumuşak ve nemli bezle silinir ve dezenfekte edilir.

- Cihazların hata kodu vermesi durumunda fakülte içi teknik servis bilgilendirilir.

- Cihazların bakım ve onarımlarının yapılması sağlanır.

- Cihaz ile ilgili eğitim görmemiş personel tarafından kullanılmamalıdır.

- Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve koruma bilgilerine dikkat edilmelidir.

- Cihazın stajyer öğrenciler tarafından kullanılmasına ilgili röntgen teknikeri nezaret eder.