1. AMAÇ

Tüm dentoalveolar dokuların tek bir film üzerinde görüntülenmesi ve tedavi planlaması amacı için çekilir.

- Çeneler ve dişlerin,

- Temporomandibuler eklemlerin,

- Maksiller sinüslerin, burun septumunun ve nazal konkaların,

- Karma dentisyon döneminde dişlerin gelişiminin değerlendirmesinde,

- Ortodontik değerlendirmede,

- İmplant planlamasında ve takibinde,

- Gelişimsel anomalilerin,

- Dentoalveolar fraktürlerin,

- Çenelerin kist, tümör vb. patolojilerinin teşhisinde kullanılır.

2. KAPSAM

Bu protokol fakültemize başvuran tüm hastaları ve tüm personelleri kapsar.

3. TANIMLAR

Denetimli Alanlar: Radyasyon dozuna maruz kalınabilecek alanları

Gözetimli Alanlar: Direk olarak radyasyona maruz kalınamayacak olmasına rağmen çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren alanları

Radyasyon Kaynağı: Radyasyon yayan tıbbi cihazlar, radyofarmasötik veya radyoaktif kaynakları

İyonlaştırıcı Radyasyon: 100 nm ya da daha kısa dalga boyunda veya 3x1015 Hertz ya da daha yüksek frekansta elektromanyetik dalga veya parçacık şeklinde transfer edilen, doğrudan veya dolaylı olarak iyon oluşturma kapasitesine sahip enerjiyi

4. SORUMLULAR

Bu protokolün uygulanmasından radyoloji birim sorumlusu ve radyoloji birimi çalışanları (radyoloji teknisyenleri) sorumludur.

5. FAALİYET AKIŞI

HASTA HAZIRLIĞI: Bekleme salonunda sırasını takip eden hasta, ismini bekleme salonundaki ekranda görünce röntgen kapısına gider ve radyoloji teknisyeni tarafından kimlik kontrolü yapılarak radyografi çekim odasına alınır. Kadın hastalarda hamilelik durumu kayıt esnasında öğrenilse de bu durumun söz konusu olup olmadığı tekrar araştırılır. Radyografi çekimi öncesi, hastadan baş-boyun bölgesindeki görüntüyü bozabilecek metal eşyalarını ve varsa ağızda takıp çıkartılabilen (hareketli) tüm protezlerini çıkarması istenir. Çekilecek radyografiyle ilgili bilgi verilir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır.

ÇEKİM TEKNİĞİ:

- Hasta, sagital düzleme göre dik pozisyonlandırılır.

- Panoramik radyografi çekilirken ısırma çubuğu ve çene desteği kullanılarak hastanın anteroposterior yöndeki konumu ayarlanır.

- Hastanın ısırma çubuğu üzerindeki çentiği alt ve üst ön dişlerin tam ortasıyla (orta hat) ısırması istenir.

- Hastanın Frankfurt Horizontal düzlemi (dış kulak yolu ile göz çukurunu birleştiren hayali çizgi) yere paralel olarak ayarlanır.

- Hastanın başı bu şekilde yerleştirildikten sonra hastanın cihazın tutunma kollarından destek alarak ayaklarını 20 cm kadar (1 adım) ileri doğru getirmesi istenir.

- Hastadan çekimden önce son kez yutkunması, dilini ağız tavanına (üst damağa) değdirecek şekilde tutması ve dudaklarını kapatması istenir.

- Hastanın yaşı ve fiziki yapısı dikkate alınarak uygun ekspojur faktörleri ayarlanır.

- Hastanın konumu son bir kez daha kontrol edilir. Hastaya ‘hareket etmeme’ komutu verilir ve ışınlama işlemi yapılır. İşlemin bitiminden hemen sonra hastaya ‘rahat nefes’ alması komutu verilip, radyografi işlemi sonlandırılır.

- Ekrana gelen radyografi görüntüsü, kontrast ayarları yapıldıktan sonra TRtek-PACS sistemi üzerinden polikliniklere gönderilir.

ÖZEL UYARILAR:

- Radyoloji ünitesinin görünür yerlerinde hamileler ile ilgili uyarılar asılıdır. Hamilelik ve hamilelik şüphesine yönelik sorgulamalar istem sürecinde ve uygulama sürecinde olmak üzere ayrı ayrı yapılır. Hamile veya hamilelik şüphesi olan hastalar için panoramik radyografi istemi yapılmaz ve hasta kayıt sürecinden sonra ilgili hekime yönlendirilir. Ancak hamile veya hamilelik şüphesi olan hastalar için hekim tarafından kişinin sağlık durumuna rağmen radyografi çekimi gerektiği düşünülürse, periapikal veya bitewing radyografi çekimi için istem yapılabilir.

- Çocuk hastalarda uyum problemi nedeniyle panoramik radyografi çekilemezse hasta periapikal veya bitewing istemi için hekime yönlendirilir.

- Radyoloji ünitesindeki donanım ve malzeme ile ilgili ortaya çıkabilecek aksaklıklar karşısında hastalar kayıt anında bildirdikleri telefon numaraları ile bizzat kendilerine bilgi verilerek uyarılır.

6. CİHAZ BAKIMI

- Her hastadan sonra cihazın hasta ile temas eden plastik aksamları dezenfektan ile silinir ve dezenfekte edilir.

- Cihazlar en az haftada 2 defa temiz, yumuşak ve nemli bezle silinir ve dezenfekte edilir.

- Cihazların hata kodu vermesi durumunda fakülte içi teknik servis bilgilendirilir.

- Cihazların bakım ve onarımlarının yapılması sağlanır.

- Cihaz ile ilgili eğitim görmemiş personel tarafından kullanılmamalıdır.

- Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve koruma bilgilerine dikkat edilmelidir.

- Cihazın stajyer öğrenciler tarafından kullanılmasına ilgili röntgen teknikeri nezaret eder.