## P.A.Ü.TIP FAKÜLTESİ

## DÖNEM 1

### MESLEKSEL BECERi UYGULAMA KILAVUZU

# Uygulamanın adı: Parmak ucundan kan alma

Uygulamanın amacı: Parmak ucundan kan alma, venöz kan elde etmenin olanaksız olduğu durumlarda ya da çok az miktarda kan ile yapılabilecek incelemelerde kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada parmak ucundan kan alma becerisinin kazanılması hedeflenmiştir.

MALZEME: Lanset, pamuk, % 70 alkol, eldiven

## DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: 1-Basamağın yanlış uygulanması veya atlanması. 2-Basamağın doğru şekilde ve sırada uygulanması fakat basamaktan basamağa rahat geçilememesi. 3-Basamağın doğru şekilde ve sırada uygulanması, basamaktan basamağa rahat geçilmesi.

İŞLEM BASAMAKLARI:

| Basamak No | # Basamaklar | Gözlemler 1 2 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hastanın nazik karşılanması, tanışılması |  |  |  |
| 2 | Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verilmesi, varsa korkularının konuşularak giderilmesi |  |  |  |
| 3 | Hastanın işlem için sandalyeye oturtulması |  |  |  |
| 4 | Kullanılacak malzemelerin hazırlanması (lanset, alkollü pamuk, kuru pamuk, eldiven) |  |  |  |
| 5 | Eldivenlerin giyilmesi |  |  |  |
| 6 | Hastanın elinin parmaklarından 3. ya da 4. sünün en distal kısmının alkollü pamuk ile silinmesi. Alkollü bölgenin kurumasının beklenmesi |  |  |  |
| 7 | Lansetin son kullanım tarihine dikkat edilerek, sterilitesi bozulmayacak şekilde açılması |  |  |  |
| 8 | Kan alacak kişinin lansetin delici ucu 2-3mm dışarıda kalacak şekilde ve steril olarak lanseti aktif kullandığı elin parmakları arasında sıkıca tutması. |  |  |  |
| 9 | Kan alacak kişinin hastanın kan alınacak parmağını diğer elinin işaret parmağı ile başparmağı arasında kelepçe şeklinde sıkması. Böylece o bölümün parmak ucunun kanlanmasında artış sağlanması |  |  |  |
| 10 | Kan alacak kişinin hastanın kanlanması arttırılmış parmak ucuna diğer elindeki lansetin ucunu ani, tek hamlede ve ortalama şiddette batırması |  |  |  |
| 11 | Lansetin enfekte atık kabına atılması |  |  |  |
| 12 | İlk kan damlamasının kuru (steril) pamukla silinmesi |  |  |  |
| 13 | Pamuğun enfekte atık kabına atılması |  |  |  |
| 14 | İkinci kanın ve diğer kan damlalarının gerekli ölçümler için alınması |  |  |  |
| 15 | Kan alınan yere 2-3 dk kuru pamuk bastırılması |  |  |  |
| 16 | Pamukların enfekte atık kabına atılması |  |  |  |
| 17 | Eldivenlerin çıkarılıp enfekte atık kabına atılması ve ellerin yıkanması |  |  |  |

## P.A.Ü.TIP FAKÜLTESİ

## DÖNEM 1

### MESLEKSEL BECERi UYGULAMA KILAVUZU

# Uygulamanın adı: Koldan venöz kan alma becerisi

#### Uygulamanın amacı: Venöz kan alma becerisinin kazandırılması

Perferik venöz kan genellikle koldaki antekübital bölgeden alınır. Nadir olarak vücudun başka yerlerindeki venlerden (el veya ayak sırtı vb) de alınabilir. Antekübital bölge venlerinin nispeten yüzeysel ve büyük olmaları ve bölgedeki derinin ince ve şeffaf olması kan alma işlemini kolaylaştırır.

Kan numunesi alırken hemoliz olmamasına dikkat etmek önemlidir.

MALZEME: Eldiven, enjektör veya vacutainer, turnike, alkol, pamuk, tüpler

## DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: 1.Basamağın yanlış uygulanması veya atlanması. 2.Basamağın doğru şekilde ve sırada uygulanması fakat basamaktan basamağa rahat geçilememesi. 3.Basamağın doğru şekilde ve sırada uygulanması, basamaktan basamağa rahat geçilmesi.

İŞLEM BASAMAKLARI:

| Basamak No | # Basamaklar | Gözlemler 1 2 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hastanın nazik karşılanması, tanışılması |  |  |  |
| 2 | Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verilmesi, varsa korkularının konuşularak giderilmesi |  |  |  |
| 3 | #### Kanı alınacak kişinin sandalyeye oturtulması |  |  |  |
| 4 | #### Kan alacak kişinin ellerini yıkayıp kuruladıktan sonra her iki eline eldiven giymesi |  |  |  |
| 5 | #### Kullanılacak malzemelerin hazırlanması (enjektör veya vacutainer, turnike, tüpler, alkol, pamuk) |  |  |  |
| 6 | Enjektör veya vacutainerın son kullanma tarihi ve sterilitesinin kontrol edilmesi |  |  |  |
| 7 | Hastanın kollarının (antekubital bölge) dirseğe kadar bölümünün açıkta kalması için giysilerinin sıvanmasının söylenmesi |  |  |  |
| 8 | Her iki kolun incelenerek, dolgun venlerin (damarların) daha belirgin olduğu kolun seçilmesi (kan alma işlemi için, hem geniş hem de çok derin olmayan venin seçilmesi damara girişi kolaylaştırabileceği gibi, istenen miktarda kan alınmasına da yardımcı olur. Venlerin çok rahat izlenemediği durumlarda palpasyon yöntemi kullanılabilir) |  |  |  |
| 9 | Venöz kan alınacak kolun, gövde ile yaklaşık 30°’lik açı yapacak şekilde, ön kolun ekstansiyon ve dış rotasyonda tutulması ve kolun bir masa, sandalye vb aracılığıyla alttan desteklenmesi |  |  |  |
| 10 | Turnikenin dirseğin yaklaşık 7-10 cm (3-4 parmak) proksimalinden, kıyafetin üzerinden kolayca çözülebilecek şekilde bağlanması (Turnikenin venöz dönüşü engelleyecek fakat arteriyel kan akımına izin verecek sıkılıkta bağlanması önemlidir. Turnikenin 1 dk ’dan uzun süre bağlı bırakılmamasına özen gösterilmelidir. Daha uzun süren uygulamalarda gevşetilerek ekstremitenin kanlanmasının sağlanması önemlidir) |  |  |  |
| 11 | Hastanın o kolunun avucunu birkaç kez açıp kapamasının söylenmesi, takiben venöz dolguluğu sağlayabilmek amacıyla avucun kapalı tutulmasının sağlanması |  |  |  |
| 12 | Kan alınacak bölgenin alkollü (yada batikonlu) pamukla girilecek nokta merkez olmak üzere merkezden çevreye doğru dairesel hareketlerle silinmesi (alkol vazodilatör etki göstereceğinden venin daha dolgun olarak gözlenebilmesine de katkı sağlar. Damara girmeden önce alkolün kuruması beklenmelidir) |  |  |  |
| 13 | Enjektör veya vacutainer paketinin sterilitesinin korunmasına dikkat edilerek açılması, aktif olarak kullanılan ele alınması. Enjektörün ucuna iğnenin üzerindeki plastik kısmın çıkarılmadan takılması; enjektörün pistonunun birkaç kere çekilip itilerek hazırlanması. İğnenin koruyucu bölümünün çıkarılması ve bu arada iğnenin uç kısmına değilmemesine dikkat edilmesi |  |  |  |
| 14 | Vacutainer veya enjektörün, iğnenin kesik ucu yukarı bakacak şekilde tutulması, yaklaşık 30º açıyla, damar trasesine uygun olarak tek hamlede vene girilmesi. Bu arada hasta kolunun tam ekstansiyonda, gergin tutulmasının sağlanması. (Gerekirse boş olan elle hasta cildi bir miktar gerilebilir) |  |  |  |
| 15 | Vene girildiğinde iğnenin dip kısmına kan dolduğu gözlendikten sonra iğne ucunun mümkün olduğunca sabit tutulması (iğnenin vende hareket ettirilmesi damara girilmişken geri çıkılması veya damarın delinerek çıkılmasına neden olabilir) |  |  |  |
| 16 | Kan enjektör ile alınıyorsa pistonun hafifçe geri çekilerek kan gelmesinin sağlanması (kan alma işlemi sırasında piston kesinlikle ileri itilmemeli, ileri geri itip çekme hareketi yapılmamalıdır) |  |  |  |
| 17 | Enjektöre istenilen miktarda kanın alınması |  |  |  |
| 18 | Kan vacutainer ile alınıyorsa tüplerin sırası ile ve içerlerindeki vakum tükenip kan akışı durana kadar doldurulması |  |  |  |
| 19 | Yeterli kan numunesi alındıktan sonra -hala bağlı ise- turnikenin çözülmesi |  |  |  |
| 20 | Hastanın yumruğunu açmasının istenmesi. İğnenin, üzerine kuru bir pamukla hafifçe basınç uygulanarak damardan çıkarılması (Bu arada damar içinde iğne ucunun yanlara doğru hareket ettirilmemesi, damar trasesine uyarak çıkarılması önemlidir) |  |  |  |
| 21 | Hastadan tampon pamuk üzerine birkaç dakika parmağını bastırmasının istenmesi (Kan alınan kolun kalp seviyesi üzerinde tutulması kanamanın kontrolüne katkı sağlar) |  |  |  |
| 22 | Kan enjektöre alındıysa uygun şekilde tüplere boşaltılması |  |  |  |
| 23 | Enjektörün enfekte atık kabına ve diğer malzemelerin uygun atık kaplarına atılması. |  |  |  |
| 24 | Tüplerin üzerine hastanın ismi, servisi vb gerekli bilgilerin yazılması |  |  |  |
| 25 | Hastanın damarı üzerine bant ya da kuru pamuklu flaster yapıştırılması, eldivenin çıkarılıp, uygun atık kabına atılması, ellerin yıkanması |  |  |  |