1. AMAÇ

Baş-boyun bölgesindeki yumuşak dokuların yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak (iyonize radyasyon içermez) görüntülenmesi amacı ile çekilir.

- İntraoral (dil, oral mukoza, dişeti, ağız tabanı, ağız tavanı vb.) ve ekstraoral (dudaklar, yanaklar, çene altı ve boyun bölgesi vb.) yumuşak dokuların değerlendirilmesinde,

- Baş-boyun kitlelerinin ve lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında,

- Tükürük bezi ve kanallarındaki patolojilerin veya tükürük bezi hastalıklarının teşhisinde,

- Periapikal lezyonların, kist ve tümör gibi kemik içi patolojilerin, periodontal kemik defektlerinin incelenmesinde,

- TME hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.

2. KAPSAM

Bu protokol fakültemize başvuran tüm hastaları ve tüm personelleri kapsar.

3. TANIMLAR

Denetimli Alanlar: Radyasyon dozuna maruz kalınabilecek alanları

Gözetimli Alanlar: Direk olarak radyasyona maruz kalınamayacak olmasına rağmen çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren alanları

Radyasyon Kaynağı: Radyasyon yayan tıbbi cihazlar, radyofarmasötik veya radyoaktif kaynakları

İyonlaştırıcı Radyasyon: 100 nm ya da daha kısa dalga boyunda veya 3x1015 Hertz ya da daha yüksek frekansta elektromanyetik dalga veya parçacık şeklinde transfer edilen, doğrudan veya dolaylı olarak iyon oluşturma kapasitesine sahip enerjiyi

4. SORUMLULAR

Bu protokolün uygulanmasından radyoloji birim sorumlusu ve radyoloji birimi hekimleri sorumludur.

5. FAALİYET AKIŞI

HASTA HAZIRLIĞI: Verilen randevu saatinde hasta, bekleme salonunda hekimin kendisini çağırmasını bekler. Randevu saati gelince hekim tarafından ismi okunan hasta, kimlik kontrolü yapılarak ultrasonografi çekim odasına alınır. Hekim tarafından hastaya çekilecek ultrasonografi ile ilgili bilgi verilir. Ultrasonografi çekimi öncesi, hastadan varsa ağızda takıp çıkartılabilen (hareketli) tüm protezlerini çıkarması ve çene altı, boyun bölgesindeki kıyafetlerini açarak çekime hazırlaması istenir.

ÇEKİM TEKNİĞİ:

- Hastadan koltuğa dik oturması istenir.

- Hasta başı, sagital düzlem yere dik ve okluzal düzlem yere paralel olacak şekilde pozisyonlandırılır.

- Ultrasonografi çekimi ve değerlendirmesi radyoloji hekimi tarafından yapılır.

- Hastanın fiziki yapısı ve görüntülenmesi istenen bölge dikkate alınarak cihazdan uygun prob ve uygun görüntüleme seçenekleri seçilir.

- Görüntülenmesi istenen bölgeye ultrason jeli sürülür ve görüntüleme işlemi bu bölgede prob hareket ettirilerek yapılır.

- Görüntülenmesi istenen bölge ağız içi (intraoral), ağız dışı (ekstraoral) ve çift taraflı (bilateral) karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilir.

- Değerlendirmenin bitiminden sonra hastaya ultrason jelini temizlemesi söylenir ve ultrasonografi işlemi sonlandırılır.

- Çekilen ultrasonografinin kağıt çıktısı ve raporu radyoloji hekimi tarafından hazırlanır.

- Hasta sonucunu söylenen zamanda Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi sekreterliğinden alır.

ÖZEL UYARILAR:

- Ultrasonografi iyonize radyasyon içermediği için tüm hastalar için güvenli bir görüntüleme yöntemidir.

- Radyoloji ünitesindeki donanım ve malzeme ile ilgili ortaya çıkabilecek aksaklıklar karşısında hastalar kayıt anında bildirdikleri telefon numaraları ile bizzat kendilerine bilgi verilerek uyarılır.

6. CİHAZ BAKIMI

- Her hastadan sonra cihazın hasta ile temas eden plastik aksamları dezenfektan ile silinir ve dezenfekte edilir.

- Cihazlar en az haftada 2 defa temiz, yumuşak ve nemli bezle silinir ve dezenfekte edilir.

- Cihazların hata kodu vermesi durumunda fakülte içi teknik servis bilgilendirilir.

- Cihazların bakım ve onarımlarının yapılması sağlanır.

- Cihaz ile ilgili eğitim görmemiş personel tarafından kullanılmamalıdır.

- Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve koruma bilgilerine dikkat edilmelidir.

- Cihazın stajyer öğrenciler tarafından kullanılmasına ilgili röntgen teknikeri nezaret eder.