Slayt 1: Kumaşlar

Kumaşların ve diğer fibrilli formlarının biyomalzeme olarak kullanıları mısırlılar ve yerliler zamanına kadar uzanır

-Keten dikişler ve iplikler (mısırlılar) yaraların kenarlarını bir araya getirerek doğru iyileşme için kullanmışlardır.

Örülen, örülmeyen ve el örgüsü tekstik kumaşları, çok sayıda biyomedikal uygulamada kullanılmıştır.

Odun veya pamuktan üretilen selüloz fiberleri biyomedikal kumaş üretiminde yaygınca kullanılan doğal fiberlerdir.

Slayt 2:

Doğal ve sentetik fiberler farklı formlara ve kumaş yapılarına dönüştürülebilirler:

Örgü kumaşlar: Genellikle genleşmeleri düşük ve kopmalara karşı yüksek dirençlidir.

El örgü yapılar: Gelişmiş elastik geri kazanım ve iyi kırışma ve kıvrılma dirençliği.

İğne hissiyatlı: Zayıf mekanik özellikler; sıvı emilimi için yalıtkan amaçlı kullanımlarda

Bebek bezi, gazı bez, bandajlar ve hijyenik peçeteler

Slayt 3:

Başlıca biyomedikal uygulamaları:

Ameliyat önlükleri: çoğunlukla, örülemeyen selüloz, polietilen ve polipropilen fiberlerden örülerek yapılır.

Maske ve ayakkabı kılıfı: sırası ile sargı bezi ve örülemeyen kumaşlardan yapılırlar

Yapıştırıcı bantlar: örülebilen veya elle örülebilen kumaş iplikleri ile yapışkan filmden yapılır.

Slayt 4:

Yara tamiri ve yumuşak dokuların yeniden yapılandırılmasında

-Dikişler ve yarayı kapatmak için kullanılan ipliklerle

-Kanayan damarların ligasyon iplikleri ile bağlanması

-Fiber veya kumaş destekli implantlar olarak yumuşak dokuların yeniden yapılandırılması ve tamiratında.

Slayt 5:

Kardiyovasküler sistem uygulamalarında:

- örülen, eller örülmüş veya mikrogözenekli yapılardan oluşturulan damar kalıplarında

-Dacron, Teflon, Naylon66 ve polipropilen prostetik kalp kapakçıklarında diriş halkası olarak kullanılırlar

Slayt 6:

Muskuloskeletal sistem uygulamalarında:

-yapay tendon ve ligamentlerde

-yüz ameliyatları ve yeniden yapılandırma ameliyatlarında bir ortam malzemesi olarak

-Grafit-Teflon fiberleri

Tel örgü şeklide doku büyümesinin engellemek amacı ile diş ve ortopedik implantların stabilize edilmesinde bir ortam malzemesi olarak

Slayt 7:

Deri uygulamaları:

-Yapay deri

-Makaslar: rutin bir diyalizde kan akışına erişminin sağlanabilmesi için (tren yolu makasları gibi düşünün, yön değiştirmek amaçlı)

Slayt 8: Biyolojik Fonksiyonel Malzemeler

Enzimler, antikorlar, ilaçlar veya hücreler polimerik sistemlerin üzerine veya onlarla beraber immobilize edilerek geniş bir terapötik, biyoproses ve tanı uygulamaları olarak.

Polimerik desteklere bir çok molekül kimyasal ve fiziksel immobilizasyonda kullanılabilir.

Slayt 9:

Immobilizasyon yöntemleri:

-Geçici (ilaç iletimi)

-Kalıcı (yapay organlar)

3 ana metot:

Yüzeyde tutturma

Hapsetme

Kimyasal

Slayt 10:

İnert bir katı polimer yüzeyine kovalent olarak bağ yapabilmek için, ilk etapta yüzeyde reaktif grupların sağlanması ile kimyasal modifikasyon yapılır.

- OH, NH2 ve COOH grupları