Laboratuvar Atıklarının Toplanması ve Atıkların Zararsız Hale Getirilmesi ile ilgili Öneriler

Laboratuvar atıklarının biriktirilmesinde kimyasal etkilere dayanıklı kaplarla ile başlanmalıdır. Bütün kaplar sızdırmaz olmalı, iyi havalandırılan bir yerde (örneğin çeker ocakta) muhafaza edilmelidir. Çeşitli laboratuvarlarda elde edilen deneyimlere göre kimyasallar ve içinde bekletilecekleri kaplar aşağıda verilmiştir.

Organik Solventler: Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) kaplarda biriktirilmelidir.

Sulu Atıklar: Plastik kaplar içinde toplanabilirler.

Genel Kurallar

• Organik çözücüler atık madde şişesinde toplanır. Atık madde şişeleri cam ise en fazla 5 litre, kırılmaz bir maddeden yapılmışsa en fazla 10 litre hacminde olmalıdır.

• Farklı organik çözücüleri atık madde şişesinde karıştırmadan önce, birbirleriyle etkileşip etkileşmedikleri bir tüp içinde karıştırılarak bir ön kontrol yapılabilir.

• Ayrıca zamana bağlı olarak bazı reaksiyonların gerçeklesmesi olasılığına karsı atılacak solventlere ilişkin Ek-1,2,3 deki bilgilerden yararlanılmalıdır.

• Ağır metal tuzları ve bunların çözeltileri özel atık madde kaplarında toplanmalıdır.

• Deneysel çalışmalarda kullanılmış olan cıva ayrı bir şişede toplanarak, tekrar kullanılmalıdır.

• Kromotografi kolon dolgu maddeleri ve plakaları ile filtrasyon katıları ayrı bir kapta biriktirilmelidir.

• Deneyler sırasında kirlenmiş vakum pompası yağları, ısıtma banyosu yağları ayrı toplanmalı ve saklanmalıdır.

• Cam malzemeyi temizleme amacıyla kanserojen özellik göstermesi nedeniyle kromik asit tercih edilmemelidir. Alkolle hazırlanmış kuvvetli potasyum hidroksit çözeltisi, kromik asite alternatif olarak kullanılabilir. Zorunlu olarak kromik asit çözeltisi (yıkama asiti) kullanılmışsa, atık çözelti bir şişede saklanmalıdır.

• Biriktirme sırasında sağlığa zararlı gazların açığa çıktığı işlemler çeker ocak içinde yapılmalıdır.

• Cam malzeme kırıkları “kırık cam” kutularına atılmalı ve kapakları kapatılmalıdır.

Laboratuvar Atıklarına Uygulanacak İşlemler

Küçük miktardaki atıklar toplandıktan sonra mümkünse zararsız hale getirilmelidir. Nötralizasyon sırasında da şiddetli reaksiyonlar oluşabileceğinden dikkatli olunmalı ve işlem deneyimli elemanlar tarafından az miktar madde ile yeterli büyüklükte kaplar kullanılarak yapılmalıdır.

Çeşitli atıkların toplanıp zararsız hale getirilmesiyle amacıyla uygulanabilecek işlemler

aşağıda özetlenmiştir;

• Çok az miktardaki halojensiz solventler halojenli solventlerle birlikte muhafaza edilebilir. Atıklar içinde peroksit bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir.

• Nitriller ve merkaptanlar sodyum hipoklorit çözeltisiyle birkaç saat süreyle karıştırılarak oksitlenmeli, oksitleyici maddenin kalan kısmı tiyosülfatla nötralize edilip, ayrı bir kapta muhafaza edilir.

• Suda çözünen aldehitler seyreltik hidrojen sülfit çözeltisiyle reaksiyona sokularak bisülfitlere dönüştürüldükten sonra organik solvent kabına alınır.

• Siyanürler pH 10-11 aralığında H2O2 ile önce siyanatlara oksitlenir; daha sonra pH 8-9 aralığında oksidantın fazlasının ilavesiyle siyanatlar CO2’e yükseltgenir ve katı atık kabında toplanır.

• Azidler ise sodyum tiyosülfatlı ortamda iyotla reaksiyona sokularak, azot dönüştürülür.

• İnorganik peroksitler ve oksidantlar (Brom ve Đyot gibi) asidik sodyum tiyosülfat çözeltisiyle indirgenerek zararsız hale getirilip katı atık kabına konulur.

Beyaz fosfor, havada ekzotermik bir reaksiyonla fosfor pentaokside yükseltgenebildiğinden daima su içinde saklanmalıdır. Beyaz fosfor çok toksik olup çok dikkatli kullanılmalı, imha edilirken buzlu su içine dikkatlice karıştırılarak seyreltilmeli ve NaOH çözeltisiyle nötralize edilmelidir. Kırmızı fosfor toksik değildir ve oksitleyici maddelerle temas ettirilmemelidir.

Birbirleriyle Temas Etmemesi Gereken Kimyasallar için kaynakçanın 22. sayfasında belirtilen listeyi inceleyiniz.

Kaynak: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/aym/IG7-kimyasal_depolama_rehberi.pdf