PA.Ü.TIP FAKÜLTESİ  DÖNEM II 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. MODÜL

LABORATUVAR UYGULAMALARI KILAVUZU

        Uygulamanın Adı: İnsanda Kan Basıncı ve Nabız Değerlendirilmesi 
       Uygulama Sorumluları:Dr.Melek Bor KÜÇÜKATAY
       DURAK 1. İnsanda Kan Basıncı Ölçülmesi

     I. Amaç

                          İnsanda kan basıncının ölçümü ve değerlendirilmesi

     II. Genel Bilgiler

                         Kanın damar çeperine yapmış olduğu basınca kan basıncı denir ve damarlara göre arter basıncı, ven basıncı ve kapiller damar basıncı diye adlandırılırlar. Arterlerdeki basınç sistolik ve diastolik basınç olmak üzere ikiye ayrılır. Ventrikül sistolü sırasında ulaşılan maksimum basınca (yaklaşık 120 mm Hg) sistolik basınç denir. Ventriküler fırlatmanın başlamasından hemen önce ortaya çıkan minumum basınca (yaklaşık 80 mm Hg) diastolik basınç denir. Sistolik ve dastolik basınçlar arasındaki farka (yaklaşık 40 mm Hg) nabız basıncı denir.

     III. Gerekli Malzemeler

1. Steteskop
2. Sfigmomanometre

3. Dezenfektan 

    IV. Uygulama Basamakları

1. Kan basıncı ölçülecek öğrenci, el ayası yukarı gelecek şekilde sol kolunu uzatır. Kolun üst kısmı kalp hizasında  olmalıdır.

2. Stetoskobun kulakları dezenfektanla silinir, kullanmadan önce kurutulur.

3. Sfigmomanometrenin manşetinin şişirilen kısmı iç taraftan başlayarak üst kola sarılır. Manşet kola rahatsızlık vermemelidir. Manometer rahat okunabilecek pozisyona getirilir.

4. Stetoskobun kulaklıkları takılır, diyaframı a. brachialis üzerine yerleştirilir.

5. Hava pompasının vidası kapatılarak puarla 150 mm Hg’yı geçmemek üzere hava verilir. 

6. Pompanın vidası hafifçe gevşetilerek basınç sesleri dinlenmeye başlanır. Manşetin basıncı düştükçe manşet basıncı ile daralmış arter bölgesinden manşetin altındaki bölüme kan geçmesiyle arter çeperinde titreşimler olur (şekil). Bu titreşimlere korotkov sesleri denir. Bu seslerin ilk duyulduğu andaki basınç sistolik basınçtır. Bulunan değer tabloya işlenir.

7. Vida gevşetilmeye devam edilir, seslerin kaybolduğu andaki basınç diastolik basınçtır.

8. Sistolik ve diastolik basınçlar merdiven inip çıktıktan sonra yine belirlenir ve tabloya işlenir.

9. Nabız basıncı hesaplanır. 

     V. Uygulama Verilerinin Yorumu

1. Kan  basıncı nasıl ölçülür?

2. Kan basıncı ölçülürken damarda kan akımı nasıl değişir?

     VI. Anahtar Sözcükler

            Kan basıncı, nabız basıncı

  Tablo 1

	
	Otururken
	Egsersizden Sonra

	
	Sistolik 
	Diastolik
	Sistolik 
	Diastolik

	Öğrenci
	
	
	
	

	Öğrenci
	
	
	
	


DURAK 2. İnsanda nabız muayenesi 

I. Amaç

Radyal nabız muayenesi ve değerlendirilmesi. 

II. Genel Bilgiler

Nabız: Sistol sırasında aorta pompalanan kan, kanın damar içerisinde ileri doğru hareketini sağlarken aynı zamanda arterler boyunca ilerleyen bir basınç dalgası oluşturur. Oluşan bu basınç dalgası arter duvarlarını genişletir ve meydana gelen bu genişleme yüzeysel arterlerde elle nabız olarak hissedilebilir. Nabız dalgasının hızı kan akış hızından bağımsızdır ve daha hızlıdır. Ortalama hızı 8 m/s’dir. Nabız dalgasını yaratan faktörler kanın kalpten aralıklı olarak atılması, arter çeperlerinin esnekliği, kanın arteriyollerden kapillere geçerken karşılaştığı periferik dirençtir.

Nabız muayenesi  insanda a.radialis, a.temporalis, a.carotis gibi kemik üzerinde seyreden yüzeysel damarlarda yapılır.

III. Gerekli Malzemeler

1. Saniyeli saat 

IV. Uygulama Basamakları

1. Nabız muayenesi yapılacak öğrenci rahatça oturur ve el ayası yukarı gelecek şekilde kolunu arkadaşına uzatır.

2. Nabız muayenesi yapacak olan öğrenci, işaret ve orta parmaklarını muayene edeceği arkadaşının başparmağının hemen altındaki alana koyar. Kendi başparmağı ise bileğin altında bulunur. Bu alanda nabız duyulmaya çalışılır.

3. 30 saniyedeki nabız sayısı saptanarak 2 ile çarpılır  ve dakikadaki nabız sayısı bulunur. Sayım üç kere tekrarlanır ve ortalaması alınır. Tablo 2’ye işlenir.

4. Nabız, kişi ayakta iken ve egzersizden sonra tekrar sayılır.
5. Sonuçlar tablo 2’ ye işlenir.

V. Uygulama Verilerinin Yorumu

1. Nabız nedir? 

2. Hangi durumlarda nabız artar?

VI. Anahtar Sözcükler

Nabız 

Tablo 2

	
	Otururken
	Egzersizden Sonra

	Öğrenci
	
	

	Öğrenci
	
	


Kaynaklar

1. Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. Ninth Edition. Harcourt Brace International Inc. 2001.

2. Comprehensive Human Physiology Greger Windhorst 1996

3. Hariri N, Pöğün Ş. Fizyoloji Laboratuvar Kitabı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları No:146, İzmir 1992, 49-52.

