BASKI ATÖLYESİ VE DOKUMA SALONUNDA

UYULMASI GEREKEN KURALLAR

(GENEL LABORATUVAR KURALLARINA İLAVEDİR)

- Laboratuvarda etiketsiz şişe bulundurulmaz. Sıvı madde şişeleri açıldığında, etiket avuç içine gelecek şekilde tutulur. - Açılan şişe kapakları, kapağın üst tarafı masanın üzerine gelecek şekilde konulmalıdır. - Bir sıvı boşaltılırken bir gaz çıkışı meydana gelme veya sıvının sıçrama riski varsa; sıvı şişeden doğrudan doğruya deneme tüpüne boşaltılmamalıdır. Sıvı önce temiz bir tüpe kullanım için yeterli miktarda aktarılmalı daha sonra reaksiyon tüpüne boşaltılmalıdır. - Şişesinden boşaltılan kimyasallar kullanılmasalar bile hiçbir zaman tekrar orijinal şişesine geri konulmamalı, fazlası atılmalıdır. İsrafı önlemek için daima küçük porsiyonlar halinde çalışılmalıdır. Orijinal şişenin içerisine pipet daldırılmamalıdır. - Pipetle sıvı çekileceği zaman puar kullanılmalıdır. Kesinlikle ağız yoluyla pipetleme yapılmamalıdır. - Zehirli ve keskin kokulu maddeleri solumaktan kaçınılmalıdır. Bu maddeler (derişik asit, baz ve uçucu çözücüler) ile çalışırken muhakkak çeker ocakların kullanılması gerekmektedir. - Tehlikesiz olduğu bilinse dahi, kimyasal maddeler hiçbir şekilde el ile temas etmemelidir. Maddeler bir kaptan diğerine spatül veya kaşık yardımıyla aktarılmalıdır. - Göze, yüze ya da deriye herhangi bir şekilde kimyasal temas meydana gelmesi halinde kimyasal madde tamamen giderilinceye kadar temas yeri bol su ile yıkanmalı ve derhal doktora gidilmelidir. Bu tür acil durumların oluşma ihtimaline karşı laboratuvarlarda göz duşu ve duş bulunmaktadır. - Deney tüpleri ısıtılırken kaynama gecikmesini önlemek için tüpleri devamlı olarak sallamak gereklidir. Sallama işlemi esnasında tüpün ağzının sizin veya ortamda çalışan başkalarının yüzüne doğru dönük olmamasına dikkat edilmelidir. - Derişik asite hiçbir zaman su ilave edilmemelidir. Eğer asit seyreltilmek istenirse, önce su alınmalı ve buna dikkatli bir şekilde azar azar asit ilave edilmelidir. Aksi halde sıçramaların -meydana gelme ihtimali vardır. - Kirli ve çatlak cam eşyalar kesinlikle kullanılmamalıdır. - Cam boru, termometre vb. uzun cam eşyalar taşınırken bunların dik tutulmasına özen gösterilmelidir. Kullanımları sırasında ani kırılmalara karşı çok dikkatli olmalı aşırı kuvvet uygulamamalı ve kesinlikle eldiven giyilmelidir. - Kullanımdan sonra cam eşyalar distile su ile dikkatlice yıkanmalıdır. - Herhangi bir cam malzeme kırıldığında cam kırıkları fırça ve faraş yardımıyla süpürülmeli vecam kırıkları için ayrılmış olan çöp kovasına atılmalıdır. - Kimyasal şişe kırılması ya da kimyasal dökülmesi durumlarında kimyasalın üzeri kumaş parçalarıyla doldurulmalı ve kumaşlar eldivenle veya fırça-faraş yardımıyla alınarak çöpe atılmalıdır. Kimyasalın döküldüğü alanlar silinerek temizlenmelidir. - Elektrikli ısıtıcılar kullanılmadıklarında daima kapalı tutulmalıdır. - Isıtma veya kaynatma işlemleri sırasında deney kabının tamamen kapalı olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde basınç nedeniyle patlamaya neden -olma ihtimali vardır. - Yüksek sıcaklıkta çalışan cihazlar ile çalışırken ısıya dayanıklı eldiven ya da maşa kullanılmalıdır. Plastik eldiven kullanımı tehlikelidir. - Hassas terazi kullanılmadığı zamanlarda kapalı ve yüksüz durumda (üzerinde/içerisinde herhangi bir malzeme, kap vb. olmayacak şekilde) olmalıdır. - Hassas terazi kullanımı öncesinde terazinin dengesi (Su terazisindeki hava kabarcığının ortalanmış olması gerekmektedir.) kontrol edilmelidir. Aksi durumda laboratuvar sorumlusuna başvurunuz. - Hassas terazilerin ve çalışma alanlarının üzerine dökülen kimyasal maddeler silinerek temizlenmelidir. - Çözücüler ile yıkanan malzemeler patlama riski nedeniyle kesinlikle etüvde kurutulmamalıdır. - Çeker ocak kullanımı öncesinde havalandırma sistemi çalıştırılmalıdır. - Çeker ocakla çalışırken çeker ocağın camı mümkün olduğunca kapalı tutulmalı ve kimyasal maddeler çeker ocağın ön kısmından en az 15 cm içeriye konulmalıdır. - Elektrikli aletlerin elektrik bağlantısı yapılırken ellerin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir. - Laboratuvar çalışması için gerekli malzemeler dersin öğretim elemanından veya laboratuvar sorumlularından istenmelidir. Kimyasal madde ve cam eşya depolarına her ne sebeple olursa olsun girilmemelidir. - Emin ve olumlu bir laboratuvar çalışmasında temizlik esastır. Temiz çalışmama halinde hem analiz neticeleri yanıltıcı olur hem de tehlikeler doğabilir. Laboratuvar çalışmasının bitiminde kullanılan kimyasal maddelerin kapakları sıkıca kapatılmalı; cam malzemeler yıkanmalı ve temiz bırakılmalıdır. - Laboratuvarda masa, raf ve dolaplarda herhangi bir çalışmaya ait olan numuneler geçici süre ile bırakılmak durumunda kalındığında bu numunelerin üzerinde veya yanında gerekli açıklamaları içeren etiket veya notlar bulunmalıdır. Bu etiket veya notta numunelerin kime ait olduğu, tarih, iletişim bilgileri ve gerekebilecek diğer açıklamalar bulunmalıdır. - Kimyasal atıklar atık yönetimi kurallarına uygun olarak işleme tabi tutulmalıdır. Lavabolara ve giderlere kesinlikle kimyasal madde dökülmemelidir. - Lif ve filtre kağıdı atıkları ve cam parçacıklar ilgili çöp kutularına atılmalı, tehlikeli atık şişeleri; atık yönetimi kurallarına uygun şekilde tehlikeli atık biriktirme kovasında biriktirilmelidir.

KİMYASAL MADDE KULLANIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

- Kullanacağınız kimyasal maddenin parlama noktası, tehlikesi ve çalışma özelliklerini MSDS listesinden okuduktan sonra çalışmanıza başlayınız. MSDS listelerini internetten ya da kimyasal kılavuz kitapçıklarından bulabilirsiniz. - Alkali siyanürler ve asit etkileşimi sonucu çok zehirli olan siyanür asidi meydana gelmektedir. Bu nedenle alkali siyanür artıkları her hangi bir sebeple döküldüğü zaman üzerine bol su dökülmelidir, kesinlikle asit dökülmemesi gerekir. - Klorat ve susuz perklorat gibi kuvvetli yükseltgeyici maddeler kolaylıkla yükseltgenen maddelerle birlikte ısıtılırsa patlayacağından, dikkatli olmak gerekir. - Eter gibi kolay tutuşan maddeler kahverengi şişelerde saklanır ve ateş yakınında çalışılmaz. - Hidrojen peroksit gibi ışığa duyarlı kimyasallar normal buzdolabında saklanmamalıdır. Buzdolabının ışığını alınca patlama riski vardır. Bu tip kimyasallar kimyasal buzdolaplarında saklanmalıdır. - Derişik asit veya baz artıkları bertaraf edilmeden önce seyreltilmelidir.

ACİL DURUMLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

- Yangın çıkması halinde laboratuvar sorumlularını arayınız, elektrikli cihazları kapatınız, yangın tüpünü kullanınız, camları açınız ve dışarı çıkınız.

- Herhangi bir hastalık, kaza, yaralanma olması halinde laboratuvar sorumlularını ve acil servis numaralarını arayınız.

BASKI ATÖLYESİ VE DOKUMA SALONU SORUMLULARI

- Arş. Gör. Dr. Görkem GEDİK

- Arş. Gör. Ece KALAYCI

- Dr. Öğr. Üyesi Barış HASÇELİK

ÖNEMLİ NUMARALAR

112 ACİL SERVİS-AMBULANS

110 İTFAİYE

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ-ACİL GÜVENLİK: 0258 296 2315

PAÜ Tekstil Mühendisliği Bölümüne ait  laboratuvar ve atölyelerinde bulunan cihaz ve deney araçlarının kullanmadan önce ilgili akademisyen ve laboratuvar sorumlularından izin almayı, yapacağım çalışmalarda bana tebliğ edilen kurallara uyacağımı ve çalışma esnasında oluşan herhangi bir arıza hakkında ilgililere bilgi vermeyi kabul ediyorum.

Tarih:

Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:

İmza: