1. AMAÇ

Fakültemizde ve bağlı birimlerde protez laboratuvarlarının (kurum laboratuvarı ve hizmet alımı yapılan laboratuvar/laboratuvarlar) hareketli ve/veya sabit protez yapım süreçleri ile ilgili kuralları belirlemek, sürdürmek ve olası aksaklık ve sorunların giderilmesini sağlamak ile ilgili kuralları ve çalışma şartlarını belirlemektir.

2. KAPSAM

Protetik Diş Tedavisi Kliniği ve protetik işlemleri yapan laboratuvarlar

3. SORUMLULAR

Diş hekimleri, protez laboratuvarı teknisyenleri, protez laboratuvar çalışanları, hizmet alımı yapılan laboratuvar personelleri

4. TANIMLAR

Sabit Protezler (Kron-Köprü Benzeri Yapıştırmalı Protezler): Eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin rengi ve dokusuna benzer malzemeler kullanılarak yerine konması işlemidir.

Hareketli Protezler (Total ve Bölümlü Protezler):  Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen ve eksik dişlerin yerini alan apareylerdir.

İmplant Üstü Protezler (Sabit veya Hareketli): İmplant üzerine yerleştirilen ve implantlar tarafından desteklenen protezlerdir.

Gece Plağı: Çene kaslarını rahatlatmak için uygulanan şeffaf plak

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

RPT: Teslim aşamasına gelmiş protezin kabul kriterlerine uymaması sonucu tekrar ölçü alınarak yeniden yapımına başlanması işlemidir.

5. UYGULAMA

5.1. Laboratuvar Fiziki Düzenleme

5.1.1. Protez laboratuvarı hizmetleri; kurum protez laboratuvarında ve anlaşmalı dış laboratuvarlarda yapılmaktadır.

5.1.2. Laboratuvarda kullanılacak tüm masalar, lavabolar ve diğer tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte düzenlenmiştir.

5.1.3. Tüm lavabolarda sabun, kağıt havlu ve el antiseptiği bulunmaktadır.

5.1.4. Günlük temizliği kişisel koruyucu ekipmanları olan temizlik personeli tarafından yapılır.

5.1.5. Atıklar günlük temizlik personeli tarafından alınır ve ilgili birime teslim edilir.

5.1.6. Malzemeler dolaplarda tutulur ve teknisyen ihtiyaç kadar alır.

5.1.7. Kişisel koruyucu ekipmanlar çalışanlar tarafından işlem esnasında kullanılır ve kişiye özeldir.

5.1.8. Klinik çalışma saatlerinde uygun kişisel koruyucu ekipmanı olmayan personel laboratuvar ortamına giriş yapmamalıdır.

5.1.9. Laboratuvar çalışma ortamında havalandırma sistemi mevcuttur. İklimlendirme ve havalandırma kontrolleri yapılır, teknik servis tarafından kayıtları tutulur.

5.1.10. Günlük birimler havalandırılmakta, ısı ve nem takipleri sorumlu teknisyen tarafından yapılmaktadır.

5.1.11. Akril işlemi sırasında oluşan gazların ortama yayılmaması için özel akrilik kabini yapılmıştır. Bu kabinde gazların dışarı atılmasını sağlayan havalandırma sistemi mevcuttur.

5.1.12. Çalışanlara toz ve kimyasalların güvenli kullanımı ile ilgili eğitim, eğitim komitesi tarafından yıllık plan dahilinde verilmektedir.

5.2. Protez Yapım Aşamaları

Fakültemiz laboratuvarında;

Ölçü kaşığı hazırlığı, kaide plağı hazırlama, geçici akrilik diş, akril kırık tamiri, diş ilave, porselen tamiri ve glaze işlemleri, gece plağı, model elde etme vb basit protetik işlemler yapılmaktadır. Diğer işlemler hastanemiz tarafından yıllık yapılan ihaleler ile Özel Laboratuvarlar tarafından kurum dışında yapılmaktadır.

5.2.1. Hasta ağzı protez yapımına uygun hale getirilir.

5.2.2. Hastadan ölçü alınır.

5.2.3. Ölçülerin alındığı tarih ve saat sistem üzerinden kaydedilir.

5.2.4. Ölçü dezenfeksiyon işleminden sonra laboratuvara gönderilir. Protetik materyalin laboratuvara taşınması sırasında transfer kabı kullanılır. Konu ile ilgili personel bilgilendirilir. Maksimum kabul edilebilir transfer süresi 5-10 dk olarak belirlenmiştir.

5.2.5. Protez Laboratuvarı Ölçü Kabul Red Talimatı’na göre teslim alınır.

5.2.6. Uygunsa ölçünün laboratuvara kabul ediliş tarih ve saati, materyali gönderen hekim/bölüm, kim tarafından kabul edildiği, model oluşturma işleminin başladığı tarih ve saati bilgi yönetim sistemine kayıt edilir. İlgili personeller kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı yönünde eğitilir.

5.2.7. Protez laboratuvarında yapıma başlanır (sentrik kapanış, dişli prova vs. / metal prova, dentin prova vs.).

5.2.8. Protez teslim edilir. Tüm işlemler yetkili kullanıcılar tarafından izlenmektedir.

5.3. Ölçü Alımı Kuralları

5.3.1. Ölçüye Hazırlık Aşaması

- Protez için başvuran hastanın muayenesi yapılır ve gerekirse radyografi tetkikleri istenir.

- Planlaması yapılır, çekilecek, tedavi ve/veya prepare edilecek dişler tespit edilir, hasta ağzı karar verilen protez yapımına göre hazırlanır.

5.3.2. Ölçü Alınması ve Ölçü Kayıt

- Hasta ağzından ölçü alınmadan önce Kişisel Koruyucu Ekipman Talimatı na göre eldiven giyilir ve maske takılır.

- Karar verilen proteze göre hastanın ölçüsü hekimince alınır. Bunun için protezin ağızda yer alacağı bölgenin bir kopyasının elde edilmesi ve protezin laboratuvar aşamalarının alınan bu ölçüye göre yapılması gereklidir.

- Yapılacak hareketli ve/veya sabit protezin cinsi, yapım aşamaları ve bitim süresi, eğer mevzuatlar gereği hasta bir ücret yatıracaksa (katkı payı vb. gibi) bu ücretin ne kadar ve ne için olduğu hastalarımıza detaylı bir şekilde hekimince anlatılır.

- Klinikte ölçünün alındığı tarih ve saat bilgi yönetim sistemine kayıt edilir.

- Ölçü, dezenfekte edilerek küvete yerleştirilir ve protezin ait olduğu hasta adı-soyadı, hekim adının bulunduğu, yapılacak işin tanımının yer aldığı Özel Diş Laboratuvarı İş Takip Kağıdı’’ ile ölçü gönderilmek üzere ilgili laboratuvara iletilir.

5.4. Ölçü ve Protetik Materyalin Dezenfeksiyonu, Transferi

5.4.1. Ölçü ve Protetik Materyalin Dezenfeksiyonu

- Ölçü dezenfeksiyonunun amacı aljinat ve silikon ile alınan ölçülerden kaynaklanabilecek olası enfeksiyon riskini önlemektir.

    - Hasta ağzından alınan ölçü, hekim tarafından sudan geçirildikten sonra ölçü dezenfektanından geçirilerek/dezenfektan püskürtülerek küvette taşınır.

5.4.2. Ölçü Protetik Materyalin Laboratuvara Transferi

      - Küvet içerisindeki ölçü ve protetik materyal, diş hekimi tarafından ilgili laboratuvara teslim edilir.

      - Ölçülerin taşınması esnasında düşürülmemesine ve üzerine bir basınç uygulanmamasına dikkat edilir.

      - Ayrıca ölçülerin kaybolmaması ve karışmaması açısından doğrudan ilgili kişilere teslim edilir.

    - Laboratuvar transfer görevlisi işin her aşamasında gerek klinikten laboratuvara, gerekse laboratuvardan kliniğe dezenfekte edilmiş protetik materyali küvette taşır.

    - Klinikler ve laboratuvarlar arasındaki tüm transfer işlemleri laboratuvarlarda görevli personel tarafından, kliniklerde diş hekimi tarafından yapılır.

5.5. Ölçü ve Protetik Materyalin Laboratuvara Kabulü

5.5.1. Sabit Protezler

- Sabit protezler hastanemiz tarafından yıllık yapılan ihaleler ile Özel Laboratuvarlar tarafından kurum dışında yapılmaktadır. Dışarıda özel laboratuvarlar tarafından yapılan protezler teslim için hastanemize gelir ve ilgili kliniğe dağıtılır. Sabit protezler için hastalar vezneye katılım paylarını öder.

- Klinikte hekim tarafından hastaya protez ağız içine yapıştırılarak teslim edilir. Protezde herhangi bir sıkıntı olursa diş hekimi tarafından protezler özel laboratuvar personeline teslim edilir.

Ölçü Tarihi : Ölçü tarihi sabit protezlerde ölçü alındıktan sonra “Özel Diş Laboratuvarı İş Takip formu’’ na veri giriş personeli tarafından yazılır.

Metal Prova : Kliniğe  sevki yapılan protezin metal provası hekim tarafından hasta ağzında yapılır.

Dentin Prova : Özel laboratuvar tarafından bitim işleminden önce son kontrolü yapılması amacıyla diş hekimine getirilen protezler  hasta ağzında prova yapılır.

Bitim Tarihi : Teslimine karar verilen hastaya protezin teslim edildiği tarihtir. Tüm işlemler bilgi yönetim sistemi üzerinden işaretlenir.

5.5.2. Hareketli Protez

- Hareketli protezler hastanemiz tarafından yıllık yapılan ihaleler ile Özel Laboratuvarlar tarafından kurum dışında yapılmaktadır. Dışarıda özel laboratuvarlar tarafından yapılan protezler teslim için hastanemize gelir ve ilgili kliniğe dağıtılır. Hareketli protezler için hastalar vezneye katılım paylarını öder.

- Hareketli Protezde; 1. ölçü, 2. ölçü, kapanış, dişli prova ve protezin teslimi ve kontrolünü  içeren 6 aşama mevcuttur.

1.Ölçü alımı : Hastadan alınan ilk ölçü tarihidir.

2. Ölçü Alımı : Diş Hekimi gerekli gördüğü durumlarda 1. Ölçü alındıktan sonra özel laboratuvar teknisyeni 1. Ölçüye uyan baz plaktan kaşık elde eder. Diş Hekimi hastayı tekrar çağırarak 2. Ölçüyü özel kaşık aracılığı ile alır.

Metal Prova ve Dikey boyut( Mumlu Kapanış): Hastanın gelen metalinin uyumu ağız içinde kontrol edildikten sonra mum ısırtılarak yapılan işlemdir.

Dişli Prova: Dişler dizildikten sonra diş hekimi tarafından hasta ağzında kontrol edilir mufla aşamasına gönderilir.

Bitim tarihi: Bütün işlemleri tamamlanmış protezin, hastaya teslim edildiği tarihidir.

- Tüm bu aşamalar sistemde kayıt altına alınmakta ve hasta bilgilendirilmektedir.

5.6. Ölçü Kabul Ret Kriterleri

5.6.1. Protez laboratuvarı ölçü kabul red talimatına göre işlem yapılır.

5.6.2. Red edilen ölçü için Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) açılır. İlgili ayda red edilen ölçüler red nedenlerine göre analiz edilir, üst yönetime sunulur ve iyileştirme çalışmaları yapılır.

5.7. Alçı Model Oluşturulması

      - Protez ölçüleri araştırma görevlisi tarafından ilgili laboratuvar personeline teslim edilir

      - Diş protez laboratuvarı sorumlu teknisyeni tarafından teknisyen belirlenerek işler ilgili diş teknisyenine teslim edilir.

      - Diş teknisyeni, alçı model oluşturur.

      - Ölçünün alçı döküm işlemi en geç 5-10 dakika içerisinde yapılır ve ölçü alçı model haline getirilir.

      - Modelde yapılacak protetik tedavi işlemini zorlayacak (hava kabarcığı, eksiklik, diş kırığı vb.) sorunlar oluşursa ölçü tekrarlanır.

5.7.1. Modelin Teknisyen Masasına Teslimi

      - Model haline gelen ölçü, mum, modelaj ve diğer aşamalar için teknisyen masasına alınır.

      - Bas plak/akrilik kaide ya da iskelet döküm yapılan proteze dikey boyut sentrik kapanış alınabilmesi için ilgili diş teknisyeni tarafından kapanış için mum hazırlanır.

      - Dikey boyut sentrik kapanış ilişkisi tespit edilir. Sorun yoksa bir sonraki aşamaya geçilir ve laboratuvar tarafından dişli provaya hazırlanır. Sorun varsa kapanış tekrarı yapılır.

      - Dişli provada; protez estetik (renk vb.), fonasyon (konuşma) ve fonksiyonel çiğneme yönünden ilgili hekimce kontrol edilir. Sorun yoksa bir sonraki aşamaya geçilir, sorun varsa dişli prova tekrarı yapılır.

      - Dişli prova yapılan protezi, laboratuvar teslime hazırlar.

5.7.2. Akrilik İşlemleri

      - İlgili diş teknisyeni tarafından model muflaya alınır. Akril tepilir.

      - Akrilik hazırlama ve presleme ünitesi ile hava, çevreye zarar vermeyecek şekilde filtre edilerek dışarı atılır.

      - Akril pişirilir ve ham protez elde edilir.

      - Tesviye ve polisaj işlemine geçilir.

5.7.3. Tesviye ve Polisaj

- Protez kaidesi cilalanır, poröz olmamalıdır, protez sınırları ve protez bitim kenarlarının doğru şekilde olması sağlanır. Protez üzerindeki dişler yerinden oynatılmamalıdır.

5.7.4. Protezin Bitimi ve Teslimi

- Protez teslim ve hasta bilgilendirme talimatına göre işlem yapılır.

5.7.5. Protez Teslim Süreleri

- Hizmet alımı laboratuvar protez aşamaları “Özel Diş Laboratuvar İş Takip Formu’’ ile belirlenmiştir.

5.8. Diş Protez laboratuvarı giriş-çıkış kuralları

5.8.1. Laboratuvarlara giriş,  gerekli koşulları sağlayan yetkili personel ile sınırlıdır.

5.8.2. Tüm personel çalışma alanında bulunduğu sürece kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak zorundadır.

5.8.3. Laboratuvarda çalışırken tüm güvenlik kurallarına uymalı ve uygun laboratuvar kıyafeti giyilmelidir.

5.8.3. Herhangi bir nedenden ötürü (bakım, tadilat, denetim vb) laboratuvara dışarıdan kişilerin girmesi gerekiyor ise laboratuvar sorumlusu tarafından bilgilendirilir.

5.8.4. Çalışma esnasında temizlik ve düzene azami derecede dikkat edilecektir. Kullanılan malzeme ve ekipmanlar, iş bitiminde mutlaka yerine konmalıdır.

5.8.5. Mikro motorlar kullanılmadığı zaman kapatılmalıdır.

5.8.6. Laboratuvarda yiyecek yenmeyeceği gibi sigara içmek kesinlikle yasaktır. Lüzumsuz hareket ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

5.9. Protez Laboratuvarında Protez Yapım Sürecinde Kullanılan Tüm Cihaz Ve Malzemelerin Kontrolü Ve Güvenli Kullanımına Yönelik Düzenlemeler

5.9.1. Laboratuvarda kullanılan cihazlar laboratuvar sorumlusu ve yardımcısı tarafından bakım ve kontrolü sürekli takip edilmeli ve yapılmalıdır.

5.9.2. Cihaz arızaları kayıt altına alınmalıdır.

5.9.3. Malzemelerin güvenli ve verimli kullanımına ilişkin kurallar belirlenmelidir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. Protez Laboratuvarı Ölçü Kabul Red Talimatı

6.2. Kişisel Koruyucu Ekipman Talimatı

6.3. Özel Diş Laboratuvarı İş Takip Formu

6.4. Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) Prosedürü

6.5. Protez Teslim ve Hasta Bilgilendirme Talimatı