P.A.Ü.TIP FAKÜLTESİ

Eğitim Öğretim Yılı DÖNEM I 4 MODÜL

MESLEKSEL BECERİLER UYGULAMALARI KILAVUZU

Uygulamanın adı: Suda klor ölçümü
Uygulamanın amacı: Suda klor ölçümü becerisinin kazandırılması.

	MALZEME: Klor ölçüm cihazı(komperatör),DBT-1 tableti yada ortotoluidin solüsyonu,su 


	 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
1.Basamağın yanlış uygulanması veya atlanması

2.Basamağın doğru ve sırasında uygulanması, fakat basamaktan rahat geçilememesi

3.Basamağın doğru ve sırasında uygulanması ve basamaktan rahatça geçilmesi


İşlem basamakları

	Basamak

No :
	B A S A M A K L A R
	G Ö Z L E M LER

	
	
	1
	2
	3

	1. 
	Komperatör tüpünün temizliğinin kontrol edilmesi. 
	
	
	

	2. 
	Her iki tüpede  üstten 1 cm boşluk kalıncaya kadar su doldurma
	
	
	

	3. 
	Kontrol tüpünü komparatöre yerleştirme 
	
	
	

	4. 
	Ölçüm yapılacak tüpteki suya  1 adet DBT-1  tableti koyma 

(veya 3 damla ORTOTOLUİDİN solüsyonu damlatma)
	
	
	

	5. 
	Tüpün ağzını parmakla kapatarak 5-6 kez çalkalama.
	
	
	

	6. 
	Tüpü komperatördeki yuvasına yerleştirme .
	
	
	

	7. 
	Tüpteki suyun rengini komperatör diskindeki renk skalasından bulma.
	
	
	

	8. 
	Diskin sol tarafında,sudaki klor miktarını ppm* cinsinden gösteren rakamı okuma.
	
	
	

	9. 
	Tüplerdeki suyu lavaboya dökme.
	
	
	

	10. 
	Tüpleri  akan su ile yıkayıp,kurumaya bırakma.
	
	
	

	11. 
	Malzemeyi,kutusuna yerleştirip kaldırma.
	
	
	


*ppm:milyonda kısım anlamına gelen “parts per million”

P.A.Ü.TIP FAKÜLTESİ

Eğitim Öğretim Yılı DÖNEM I 4 MODÜL

MESLEKSEL BECERİLER UYGULAMALARI KILAVUZU

Uygulamanın adı: Su dezenfeksiyonu

Uygulamanın amacı: %5 Klor solüsyonu ile su dezenfeksiyonu
	MALZEME: %5 Klor içeren çamaşır suyu, 1lt. plastik kap, ölçü kabı


	DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
1.Basamağın yanlış uygulanması veya atlanması

2.Basamağın doğru ve sırasında uygulanması, fakat basamaktan rahat geçilememesi

3.Basamağın doğru ve sırasında uygulanması ve basamaktan rahatça geçilmesi


İşlem basamakları

	Basamak

No :
	B A S A M A K L A R
	G Ö Z L E M L ER

	
	
	1
	2
	3

	1
	Bir kaba 4 ölçü su, 1 ölçü %4,5 klor solüsyonu koyarak %1’lik klor solüsyonu elde etme
	
	
	

	2
	Hazırlanan solüsyonu etkin hale gelmesi için iyice karıştırma
	
	
	

	3
	Suyun dezenfenksiyonu için, 1 lt. suya hazırlanan solüsyondan 3 damla damlatma (yaklaşık 1.5 mg)
	
	
	

	4
	Dezenfekte edilen suyu kullanmadan önce 30 dakika bekletme
	
	
	


