1. AMAÇ

Atıkların uygun biçimde ayrıştırılarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere tesliminin sağlanmasıdır. Fakültenin tüm birimlerini kapsar.

2. SORUMLULAR

Fakülte Yönetimi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Hemşire, Ağız Diş Sağlığı Teknikeri, Klinik Destek Personeli, Temizlik Personeli

3. UYGULAMA

3.1. ATIK TÜRLERİ

3.1.1. Evsel Nitelikli Atıklar: Evsel nitelikli atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması ve biriktirilmesi amacıyla evsel nitelikli atıklar tıbbi atıklardan, tehlikeli atıklardan, ambalaj ve kâğıt atıklardan ayrı olarak siyah renkli torbalarda toplanır. Toplanan bu atıklar bu iş için özel olarak ayrılmış taşıma araçları vasıtasıyla belediyelerce götürülür.

3.1.2. Geri Dönüşümlü Atıklar: Kâğıt, karton, plastik, cam ve metal atıklar, kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalara toplanır. Toplanan bu atıklar bu iş için özel olarak ayrılmış taşıma araçları vasıtasıyla belediyelerce götürülür.

3.1.3. Tıbbi Atıklar (Kesici Delici Atıklar Dahil): Tıbbi atıkların oluştuğu yere en yakın noktalarda diğer atıklardan ayrı olarak toplanır. Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orijinal orta yoğunluklu polietilen ham maddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kg kaldırma kapasiteli, her iki yüzeyinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan kırmızı renkli torbalar kullanılır. Torbalar en fazla 3/4 oranında doldurulup, ağzı sıkıca kapatılır. Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik konteynerler içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, en fazla 3/4 oranında dolduktan sonra, ağızları kapatılıp ve kırmızı plastik torbalara konulur, kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz ve boşaltılmaz. Bu atıkları toplayan personel işlem sırasında turuncu renkli özel elbiseler giyer. Taşıma aracı olarak üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ve “Dikkat Tıbbi Atık” ibaresi olan tekerlekli özel taşıma araçları kullanılır.

3.1.4. Tehlikeli Atıklar: Kimyasal atıklar, toksik, korozif (pH12), yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen şoklara has) özelliklerinden en az birine sahip olmaları durumunda tehlikeli atık olarak kabul edilirler. Teknik hizmetlerden ve kliniklerde oluşan amalgam atıkları içi su dolu kavanoz/bidonlarda biriktirilir, biriktirilen atıklar Rektörlük Hizmetleri (lisanslı firmalar) tarafından alınır.

3.2. ATIKLARIN TÜRLERİNE GÖRE AYRIŞTIRILMASI VE MİNİMİZASYONU

Kaynakta Azaltma: Daha az atık veya tehlikeli atık oluşmamasını sağlayacak metotların kullanılmasının sağlanmasıdır.

Geri Dönüştürülebilir Ürünler: Kullanılan ürünlerin kaynakta veya dışarıda geri dönüştürülebilir olmasının sağlanmasıdır.

Yeterli Bir Yönetim Ve Kontrol Uygulanması: İlaçların ve kimyasalların satın alımının ve kullanımının kontrollü olmasının sağlanmasıdır.

Atıkların Ayrıştırılması: Tehlikeli atık miktarlarının azaltılması için mümkün olduğunca evsel atıkların tıbbi atıklardan ayrı olarak toplanmasının sağlanmasıdır.

Evsel atıkların oluşumunun azaltılması amacıyla ilgili olarak atığı kaynağında en aza indirecek geri dönüşüm (cam atıklar, kâğıt atıklar vb.) sistemi uygulanmaktadır.

Geri dönüşümlü atıklarının oluşumunun ve miktarının azaltılması amacıyla kaynakta geri dönüşüm atıkları ayrı bir şekilde mavi poşet torbalarda toplanır.

İğne uçları için ayrı kutular bulundurulur. Tek kullanımlık tıbbi ürünlerin ambalajları geri dönüşüm için ayrı olarak toplanır. Hangi atıkların tıbbi atık hangi ürünlerin evsel atık ya da geri dönüştürülebilir olduğu konusunda bilgilendirme afişleri asılmıştır.

3.3. ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI

3.3.1. Atık toplamada görevli personel göreve başlamadan önce eğitilir. Yılda bir kez hizmet içi eğitim verilir.

3.3.2. Personel bağışıklama programında belirtildiği gibi aşılanır. Kesici-delici alet yaralanmaları durumunda Fakülte Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine müracaat eder.

3.3.3. Tıbbi atıklar maske, eldiven, gözlük takmış, turuncu renkli özel giysili personel tarafından toplanır, taşınır. Söz konusu özel kıyafet sadece atıkların toplanması ve taşınması sırasında kullanılır.

3.3.4. Tıbbi atıklar için, tıbbi atık etiketi ile belirlenmiş ayrı çöp kovaları bütün klinikler ve gerekli olan her alana yerleştirilir.

3.3.5. Tıbbi atık kovalarından toplanan tıbbi atıklar ağzı sıkıca bağlanmış tıbbi atık poşetlerine sıkıştırılmadan, evsel ve ambalaj atıklar ile karıştırılmadan aktarılır. Hangi klinikten toplandığına dair etiket yapıştırılır.

3.3.6. Poşetlenen tıbbi atıklar tıbbi atık taşıma araçlarına yüklenir.

3.3.7. Tıbbi atıkları toplayan personel, tıbbi atıkları toplamak, depolamak, teslim etmekle ve tıbbi atık taşıma aracını temizlemekle sorumludur.

3.3.8. Tıbbi atıklar, her gün öğle ve akşam mesai bitiminde ünitler tamamen boşaldıktan sonra toplanır. Yüklenmiş atık taşıma aracı, insan trafiğinin yoğun olmadığı, belirlenmiş güzergâhı izleyerek geçici depo alanına ulaştırılır.

3.3.9. Taşıma sırasında poşetlerden delinen yırtılan olursa, atıklar dökülürse derhal atıklar güvenli bir şekilde toplanır ve araç dezenfekte edilir. Tıbbı atık torbası patlar ve sıvı birikintisi yerlere akar ise önce talaş dökülerek sıvıyı emmesi sağlanır daha sonra talaş toplanıp kırmızı torbalara alınır ve 1/10’luk oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile zeminin temizliği sağlanır.

3.3.10. Evsel atıklar ve geri dönüşümlü atıklar Pamukkale Belediyesi işbirliği ile uzaklaştırılır, belediye evsel atıkları almak için Fakülteye gelir.

3.3.11. Tıbbi atıklar Pamukkale Üniversitesi Hastanesi işbirliği ile uzaklaştırılır.

3.3.12. Tehlikeli atıklar Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belli aralıklarla toplatılmaktadır.

3.4. ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI

3.4.1. Geçici depo alanı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine ait geçici depolama alanı kullanılmaktadır. Depo alanına depo görevlilerinden başka kimse giremez, depo kapısı sürekli kilitli tutulur.

3.5. ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

3.5.1. Tüm sağlık çalışanlarına her yıl/gerekli görüldüğünde hizmet içi eğitim kapsamında atık yönetimi eğitimi verilmektedir.

3.5.2. Oryantasyon eğitimi kapsamında fakültede çalışmaya başlayan tüm personellere işe başlamadan önce atık yönetimi eğitimi verilmektedir.

3.6. KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER

3.6.1. Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşacak yaralanma anında gerekli tedbirler alındıktan sonra (yaralanan bölge su ve sabunla yıkanır). İstenmeyen Olay Bildirim Formu doldurulup, enfeksiyon hemşiresine ve Enfeksiyon Kontrol Komitesine bildirilir.

3.6.2. Mesai saatleri içinde ise görevli derhal enfeksiyon hastalıkları polikliniğine, mesai saatleri dışında ise en yakın hastanenin acil servisine yönlendirilir.

3.6.3. Yaralanan personel enfeksiyon hemşiresi tarafından kontrol ve takip altına alınır. Doldurulan formların enfeksiyon hemşiresi tarafından analizleri yapılır ve kalite birimine raporlanır. Bu formlar değerlendirilerek onaylanır.

3.6.4. Tıbbi atık toplamakla görevli personeller atığın dökülmesini önlemekle ilgili gerekli tedbirleri alırlar. Eğer çöp kovasına, taşıma aracına ve depolama alanına kazayla sıvı tıbbi atık dökülür ise sıvı atık odun talaşı yardımıyla yoğunlaştırılıp, tıbbi atık poşetine konulur. Yüzey hemen 1/10’luk oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Tıbbi Atık Talimatı

5.2. Amalgam Atık Toplama Talimatı