1. AMAÇ

Dişlerin kron bölümünden kök ucuna kadar olan tam boyutunun, periodontal aralığın, lamina duranın, interdental alanın ve çevre kemik dokusunun görüntülenmesi amacı ile çekilir.

- Diş çürüklerinin,

- Diş anomalilerinin,

- Periodontal hastalığa bağlı kemik değişikliklerinin,

- Kök ucu lezyonlarının ve enfeksiyonlarının teşhisinde kullanılır.

2. KAPSAM

Bu protokol fakültemize başvuran tüm hastaları ve tüm personelleri kapsar.

3. TANIMLAR

Denetimli Alanlar: Radyasyon dozuna maruz kalınabilecek alanları

Gözetimli Alanlar: Direk olarak radyasyona maruz kalınamayacak olmasına rağmen çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren alanları

Radyasyon Kaynağı: Radyasyon yayan tıbbi cihazlar, radyofarmasötik veya radyoaktif kaynakları

İyonlaştırıcı Radyasyon: 100 nm ya da daha kısa dalga boyunda veya 3x1015 Hertz ya da daha yüksek frekansta elektromanyetik dalga veya parçacık şeklinde transfer edilen, doğrudan veya dolaylı olarak iyon oluşturma kapasitesine sahip enerjiyi

4. SORUMLULAR

Bu protokolün uygulanmasından radyoloji birim sorumlusu ve radyoloji birimi çalışanları (radyoloji teknisyenleri) sorumludur.

5. FAALİYET AKIŞI

HASTA HAZIRLIĞI: Periapikal diş radyografisi istemi yapılan hasta bekleme salonunda sırasını bekler. Hasta, radyoloji teknisyeni tarafından ismi ile çağrılınca röntgen kapısına gider ve kimlik kontrolü yapılarak radyografi çekim odasına alınır. Kadın hastalarda hamilelik durumu kayıt esnasında öğrenilse de bu durumun söz konusu olup olmadığı tekrar araştırılır. Radyografi çekimi öncesi, hastadan baş-boyun bölgesindeki görüntüyü bozabilecek metal eşyalarını ve varsa ağızda takıp çıkartılabilen (hareketli) tüm protezlerini çıkarması istenir. Çekilecek radyografiyle ilgili bilgi verilir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır.

ÇEKİM TEKNİĞİ:

- Hastadan koltuğa dik oturması istenir.

- Hasta başı, sagital düzleme göre dik pozisyonlandırılır.

- Üst çene çekimlerinde tragus-burun kanadı hattı (dış kulak yolu ile burun kanadı arası hayali çizgi) yere paralel olarak ayarlanır.

- Alt çene çekimlerinde tragus-dudak köşesi hattı (dış kulak yolu ile dudak köşesini birleştiren hayali çizgi) yere paralel olarak ayarlanır.

- Hastanın yaşı, fiziki yapısı ve radyografisi alınacak diş bölgesi dikkate alınarak fosfor plak ağza yerleştirilmeden önce ekspojur faktörleri ayarlanır.

- Fosfor plak hasta ağzına, X-ışınına hassas yüzeyi dişlere bakacak ve görüntüsü istenen dişi ortalayacak şekilde yerleştirilir.

- Anterior dişlerin radyografisinde plağın kısa kenarı, dişlerin kesici kenarlarına paralel olarak (dikey yönde) yerleştirilir.

- Premolar ve molar dişlerin radyografilerinde plağın uzun kenarı, dişlerin oklüzal yüzeyine paralel olacak (yatay yönde) şekilde yerleştirilir.

- Plak yerleştirildikten sonra hasta tarafından sabitlenmesi sağlanır. Üst çenede baş parmak, alt çenede ise işaret parmağı plağın sabitlenmesi için kullanılır.

- X-ışını tüpü radyografisi alınacak bölgenin merkezinden geçecek şekilde ayarlanırken, kon filmin tamamını içine alacak şekilde ayarlanır.

- Paralel teknikte plak dişlerin uzun eksenine paralel olacak şekilde ağız içine yerleştirilir ve merkezi ışın her ikisine de dik olarak gönderilir. Paralel tekniğin uygulanması için film tutuculardan yararlanılır.

- Açıortay tekniğinde plağın bir kenarı alt çenede ağız tabanına, üst çenede damağa temas eder. Bu durumda plak ağız içindeki yumuşak dokulara temas ettiğinden, plak ve dişlerin paralelliği bozulur. Arada bir açı meydana gelir. Merkezi ışın arada meydana gelen bu açının açıortayına doğru yönlendirildiğinde istenilen görüntü elde edilir. Açıortay tekniğinde üst çene için pozitif, alt çenede negatif açılar kullanılır.

- Açıortay tekniğinde tavsiye edilen açılar şu şekildedir:

|  | Santral Lateral | Kanin | Premolar | Molar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Film Pozisyonu | Dikey | Dikey | Yatay | Yatay |
| Üst Çene | +40° | +45° | +30° | +20° |
| Alt Çene | -15° | - 20° | -10° | -5° |

Her dişe göre açıklama değeri +/- 5 ° değişebilir.

- Merkezi ışın, yatay yönde görüntülenmek istenen dişin komşu dişlerle olan kontakt noktalarından (temas noktalarından) geçecek şekilde ayarlanır.

- Hastanın konumu son bir kez daha kontrol edilir. Hastaya ‘hareket etmeme’ komutu verilir ve ışınlama işlemi yapılır. İşlemin bitiminden hemen sonra hastaya ‘rahat nefes’ alması komutu verilip, radyografi işlemi sonlandırılır.

- Çekilen fosfor plak üzerindeki kılıf çıkartılır ve fosfor plak tarayıcı cihaza yerleştirilerek taratılır.

- Ekrana gelen radyografi görüntüsü, kontrast ayarları yapıldıktan sonra TRtek-PACS sistemi üzerinden polikliniklere gönderilir.

ÖZEL UYARILAR:

- Radyoloji ünitesinin görünür yerlerinde hamileler ile ilgili uyarılar asılıdır. Hamilelik ve hamilelik şüphesine yönelik sorgulamalar istem sürecinde ve uygulama sürecinde olmak üzere ayrı ayrı yapılır. Ancak hamile veya hamilelik şüphesi olan hastalar için ışınlama yapılması zorunlu ise istem yapan hekim tarafından kişinin sağlık durumuna rağmen radyoloji çekimi gerektirdiği bildirilirse, hasta radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirilir ve koruyucu tedbirler alınarak çekim yapılır.

- Çocuk hastalar veya filmi kendileri tutamayacak durumda olan hastalar için çekim sırasında filmi kesinlikle çekim yapan personel tutmamalıdır. Bu durumda film tutucular kullanılır. Film tutucu yoksa veya hastada film tutucu kullanılamayacak durumda ise kurşun önlük ve tiroid koruyucu gibi gerekli donanımları kullanmak koşulu ile refakatçi odada bulunabilir ve filmin sabitlenmesinde yardımcı olabilir.

- Radyoloji ünitesindeki donanım ve malzeme ile ilgili ortaya çıkabilecek aksaklıklar karşısında hastalar kayıt anında bildirdikleri telefon numaraları ile bizzat kendilerine bilgi verilerek uyarılır.

6. CİHAZ BAKIMI

- Her hastadan sonra cihazın hasta ile temas eden plastik aksamları dezenfektan ile silinir ve dezenfekte edilir.

- Cihazlar en az haftada 2 defa temiz, yumuşak ve nemli bezle silinir ve dezenfekte edilir.

- Cihazların hata kodu vermesi durumunda fakülte içi teknik servis bilgilendirilir.

- Cihazların bakım ve onarımlarının yapılması sağlanır.

- Cihaz ile ilgili eğitim görmemiş personel tarafından kullanılmamalıdır.

- Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve koruma bilgilerine dikkat edilmelidir.

- Cihazın stajyer öğrenciler tarafından kullanılmasına ilgili röntgen teknikeri nezaret eder.