PAÜ. TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3.

11.MODÜL

LABORATUVAR UYGULAMASI

Uygulamanın adı: Menenjit etkenleri, Mikroskopi ve kültür

Uygulama No(Dönem no.Modül no.Uygulama no.): 3.11.1

Uygulama sorumluları: Dr.Çağrı Ergin, Dr.Mustafa Şengül

I. Uygulamanın Amacı: Menenjit etkenlerinin mikroskobik, makroskobik ve kültür özelliklerinin incelenmesi

II. Genel Bilgiler

a. Örneğin alınması: Beyin omurilik sıvısı (BOS) örneği lomber ponksiyon ile vida kapaklı steril tüpe sterilizasyona dikkat edilerek alınır. Mikrobiyolojik inceleme için alınan BOS örneklerinden göz ile en bulanık görünen tüp laboratuvara kabul edilir. Örnekler bakteriyolojik, fungal ve mikobakteryolojik kültüre yetecek kadar hacimde olmalıdır. Alınan örnek beyin absesi veya biyopsisi materyali ise aspire edilen örnek anaerobik ortamda laboratuvara ulaştırılmalıdır.

b. Örneğin işlenmesi: BOS örneği laboratuvara en hızlı şekilde ulaştırılmalıdır. Örnek tek başına viral etken aranmayacak ise oda ısısında bekletilmelidir. BOS örneği güvenlik kabininde işleme alınmalıdır. Laboratuvara ulaşan örnek renk, berraklık, görünüm yönünden inceleneir. Örnek 1 ml.den çok ise 20 dakika 1500-3000 g'de santrifüje edilmelidir. Sedimentte sadece bakteri elde edilmek isteniyorsa daha yüksek hızlara ihtiyaç duyulur. Santrifüj frensiz durmaya bırakılmalıdır. Supernatan steril bir pipet ile alınır (Yaklaşık 0.5-1.0 ml). Dipte kalan örnek 30 sn kadar vortekslenir, pipetaj yapılmaz. Önce besiyerine ekim yapılır. Daha sonra lam yayma preparasyonları hazırlanır. Lam yaymalar hızlı bir şekilde Gram boyama ile boyanarak sonuç yine acil olarak kliniğe bildirilmelidir.

c. Kültür:  BOS örneği rutin olarak kanlı agar besiyerine (Brusella kanlı agar tercih edilir), çukulatamsı agara, anaerob besiyerlerine, sıvı zenginleştirici besiyerlerine ekilir. Beyin absesi ve spinal biyopsi örnekleri bu besiyerlerine ilave olarak EMB besiyerine, mannitol salt agara ekilirler. Çukulatamsı besi %10 CO2 ortamında inkübe edilir. Üreme olmaması durumunda katı besiyerleri 3 gün süreyle, sıvı besiyerleri 7 gün süre ile incelenir.

III. Uygulama basamakları

Uygulama duraklarındaki örnekleri inceleyerek aşağıdaki sorulara cevaplar veriniz, cevap ve görüşlerinizi diğer katılımcılar ile paylaşınız.

1. Görmüş olduğunuz BOS örneklerini makroskopik olarak tarif ediniz.

2. Mikroskoptaki menenjit etkeni nedir?

3. Mikroskoptaki menenjit etkeni nedir?

4. Mikroskoptaki menenjit etkeni nedir?

5. Piyesteki menenjit etkeni nedir?

6. Piyesteki menenjit etkeni nedir?

7. Piyesteki menenjit etkeni nedir?

8. Gördüğünüz Staib agar ve Sabouraud’un dekstrozlu agarında üreyen mantar için ek testler ne olabilir?

9. Gördüğünüz Staib agar ve Sabouraud’un dekstrozlu agarında üreyen mantar için ek testler ne olabilir?

10. Gördüğünüz Patatesli dektroz agar besiyerinde üreyen mantar için ek testler ne olabilir?

11. Gördüğünüz X ve V faktör testinin sonucuna göre üreyen bakteri ne olabilir?

12. Mikroskoptaki menenjit etkeni bakterinin tanımlanması için hangi testler yapılmalıdır?

13. Görmüş olduğunuz oksasilin ve penisilin duyarlılık testleri yapılmış menenjit etkeni alfa-hemolitik bakteri için hangi testler yapılır?

14. Görmüş olduğunuz çukulata agar besiyerindeki menenjit etkeni bakterinin tanımlanması için hangi testler yapılmalıdır?

15. Görmüş olduğunuz kanlı agar besiyerindeki menenjit etkeni bakterinin tanımlanması için hangi testler yapılmalıdır?

16. Görmüş olduğunuz besiyerinde hangi menenjit etkeni bakteriler ürer?

17. Görmüş olduğunuz MGIT besiyerindeki menenjit etkeni bakterinin tanımlanması için hangi testler yapılmalıdır?

18. Mikroskopta görmüş olduğunuz ARB (+) bakteri ne olabilir?

19. Mikroskopta görmüş olduğunuz Cord faktör (+) bakteri ne olabilir?

20. Mikroskopta görmüş olduğunuz menenjit etkeni ne olabilir?

21. Mikroskopta görmüş olduğunuz menenjit etkeni ne olabilir?

22. Mikroskopta görmüş olduğunuz menenjit etkeni ne olabilir?

23. Mikroskopta görmüş olduğunuz menenjit etkeni ne olabilir?

24. Mikroskopta görmüş olduğunuz menenjit etkeni ne olabilir?

25. Mikroskopta görmüş olduğunuz menenjit etkeni ne olabilir?