Slayt 1: Doğal Malzemeler

- Protein – Keratin, İpek, Kolojen, Jelatin, Fibrinojen, Elastin, Aktin ve Miyozin – Birçok fizyolojik foksiyonun gerçekleştirilmesinde yer alırlar

- Polisakkaritler – Selüloz, Amiloz, Dekstran, Kitin, Glikozaminoglikanlar – Destek malzemeleri olarak vücut içerisindeki fonksiyonlarda yer alırlar

- Polinukleotitkler- DNA ve RNA- Proteinlerin sentezinde ve genetik bilginin depolanmasında yer alırlar

Slayt 2:

Vücut içerisinde yer alan makromoleküler maddelere, genellikle birebir aynı veya benzer olmaları dolayısıyla doğal polimerler bir avantaj sağlarlar. Bu avantajları şunlardır;

Düşük veya hiç toksisite problemi olmaması

Kronik bir enflamasyon reaksiyonunu tetiklememesi

Doğal olarak yer alan enzimlerde degrede (bozunabilmeleri) olmaları. (Kimyasal modifikasyonlar yardımı ile implantın ömrünün kontrolü mümkün)

Dezavantajları;

Sıklıkla ciddi imunojenik cevap alırlar (özellikle protein tabanlı malzemeler). Bağışıklık sistemi uyarımı

Teknolojik olarak değiştirmek çok meşakatlidir  (çoğu sentetik polimerlerden yapısal olarak daha kompleks olduklarından)

Hayvansal kaynaklardan türetildiklerinde;

Kompozisyon  ve modifikasyonlar olarak yüksek kişiler arası ve dokular arası farklılıklar – Örnekler arası sıkı bir kontrol gerektirir (Çünkü, bağışıklık sistemi yabancı olarak tanımlayabilir)

Slayt 3: Doğal Malzemeler: Proteinler

Proteinler;

- Sıklıkla cidde oranda imunojeniktirler

  - Kolojen (zayıf imunojenik)

  - Antijenik belirticiler ile modifiye edilerek veya belirlenerek, imunojenik yanları bazen engellenebilir

- Sıcaklığa duyarlıdırlar (oda sıcaklığında işlenmeleri gerekir)

- Yapıda doğal varyasyon söz konusudur (hayvansal kaynak)

  - Tür spesifik

  - Doku spesifik

Bir örnekten diğerine çok sıkı şartnameler gerekmektedir. Ham malzeme üzerinde çok sıkı kontrol metotları uygulanmalıdır. Bu malzemelerin çoğu suda çözünmediğinden çok meşakatlidirler….. gibi bir çok dezavantajları yer alır

Slayt 4:

Günümüzde kullanılan doğal polimerlerin bir çoğu, hücreler arası boşlukta yer alan bağlantı dokularının bileşenleridir:

-Tendon

-Ligament

-Deri

-Kan damarları

-Kemik

Kolojen ve elastin fiberlerinin kompositleri ile kapatılan proteoglikanlar moleküller arası kapsamlı bir kimyasal bağlanma yaparlar: suda aşırı şişmelerine neden olur.

Slayt 5:

Doğal olarak oluşan kompozitlerin hepsi bizim içimizdedir. Makro skalada, yumuşak ve sert dokular, komplek olarak sıralanmış organik fiberler ve matriksden oluşmuşlardır

Yumuşak dokular:

Elastik (elastin) ve

Elastik olmayan fiberler (kolojen) ile birlikte

Fiberler arası hücresel matriksten oluşurlar.

Tabloda doklarda yer alan gerilim kuvvetleri ve esneklik değerleri verilmekte.

Slayt 6:

Biyolojik yapılardan olan tendonlar, kemikle kası bağlayan, elastince fakirdirler ve bu sayede kas hareketlerinin kemiğe açıklanmasına izin verirler

Ligamentler, kemiği kemiğe bağlayan, elastince zengindirler ve bu sayede harekete izin verirler fakat eklemlerin yerlerinden çıkmalarına da izin vermiyecek şekilde onları desteklerler.

Slayt 7:

Kolojen: 14 farkı çeşidi keşfedilmiş olan ve aşır miktarda bulunan bir proteindir.

Tropokolojen moleküllerinden oluşurlar

Tropokolojen, 3 peptit zincirinden oluşur (1/3 Gly, 1/3 Pro ve hidroksiapatit, 1/3 ü de diğer a.a.lerden)

Farklı kolojen tipleri aminoasit dizilimlerindeki varyasyonlar sonucunda ve alfa zincirindeki aminoasit miktari ile oluşur.

3 zincir prensipte hidrojen bağları ile stabilize edilir ve bazı durumlarda kovalent bağlarla sağ elli heliks yapısı oluşturulur.

Slayt 8:

Kolojen tiplerine ait tablo, ders kaydından dinlersiniz.

Slayt 9: Elastin

Elastin, kolojene benzer bir şekilde oluşturulur

Gly, Ala ve Ser (55-70%)

Fibril basamağında elastin, kolojenin kendini tekrar eden dizilimlerinde yoksundur.

Fibriller 5-7 mm uzunluğundadır

Aşırı hidrofobik ve elastiktir

Biyomalzeme olarak, suda çözünmüş hazırlıkları henüz yaygınca kullanılmamaktadır

Slayt 10: Sert dokular

Kemik:

-Kortical (Kompakt olarakta adlandırılır)

-Trabekular (Süngerimsi olarakta adlandırılır)

Tüm sert dokular 4 basit fazdan oluşurlar. Kemik tipi ve durumları arasında kısmen fraksiyonlar farkılık gösterir: Tipik bir kemik için

%16 Organik-Kolojen fibrilleri

%60 Hidroksiapatit-mineral

%2 temel malzemeleri

%22 su

Slayt 11:

Trabekular kemik, süngerimsi bir yapıdadır. İzotropik bir malzemeye yakındır.

Kortikal kemik ise aşırı anizotropiktir ve yüklenme aksisi doğrultusunda desteklenen bir yapıdır ve aşırı organize bir kan iletimi vardır.

Slayt 12:

Kolojen fibrilleri kemiğin mimarisini ve çerçevesini sağlar, HA parçacıklarının fibriller arasında yer alması ile. Temel malzemesi olarak, proteinler, polisakkaritler, mukopolisakkaritler çimento gibi davranarak, HA minerali ile fibriller arasındaki boşlukları doldururlar.

Slayt 13: Kolojenlerin modifikasyonları

İmplant olarak yerleştirilen kolojenler, kolojenaz enzimi tarafından bozunma saldırılarına açıktır.

-Kolojenazlar iyileşen yaralarda doğal olarak bulunurlar

-Kolojen ve hücreler arasındaki matriksin bozunmasını sağlarlar

-Paralel olarak de novo sentezi ile bu bileşenler oluşturulur;mevcut dokunun birbier replikası değildir; yeni mimari yapılanma yara izi oluşumuna sebeb olur.

Slayt 14:

Bozunma hızının istenilen seviyelere yavaşlatılması ve hızlandırılması için kolojen modifikasyonu yapılır

Kolojende yer alan aminoasitler modifiye edilebilir:

Carboxylated side groups (Glu, Asp)

Amino groups (Lys, Hydroxy-Lys, Arg)

Hydroxy groups (Tyr, Hydroxy-Lys)

Kimyasal cross linkler bozunma hızını yavaşlatırlar

-Dialdehitler ile Lys aminoasitlerinin bağlanarak gluteraldehit oluşturmaları

Slayt 15: Kolojen tabanlı biyomalzemeler

Kolojen imunojenesitesinin klinik olarak önemi:

Çok çok düşük olduğu gösterilmiştir: Sadece küçük tür farklılıkları (inek ile insan gibi)

Kanamayı durdurma etkisi:

Tam katlanmış (4. Heliks yapısı) kolojen kan trombositlerine bağlanırken, kısmen katlanmış kolojenin hiçbir etkisinin olmadığı görülmüştür.

Slayt 16: Glikozaminoglikanlar

Düz zincirli proteine bağlı polisakkaritlerdir. Kan damarlarını duvarında, tendonlarda, kıkırdak dokuda ve bağlantı dokularının hücreler arası boşluğunda temel malzemesini oluştururlar.

Bu dallanmış makromolekülün tamamı gliko-protein olarak adlandırılır.

Slayt 17: Kolojen ve Glikozaminoglikan kopolimerleri

Bir şablon fonksiyonunda hücreler arası boşluğun analogları sentezlenmiş ve implant olarak incelenmiştir.

Tip 1 kolojen-kondroitin sulfat kopolimerleri derin deri yaralanmalarının tedavisinde

Yara izi oluşumunu ciddi derecede azaltmada

Fizyolojik olarak nerdeyse tam bir derinin oluşmasında kullanılırlar

Periferik sinir rejenerasyonun indirgenmesinde

Diz menisküsünün rejenerasyonunda kullanılırlar.