Slayt 1:

Biyomalzemeler için seçim kriterleri

Biyomalzemeler ve biyomedikal cihazlar insan vücudu boyunca kullanılmaktadır.

2 önemli husus:

- İşlevsel performans

- Biyouyumluluk

Slayt 2:

Işlevsel performans

Materyal, tasarım ve hizmet gereksinimlerini karşılamalıdır:

- Yük iletimi ve stres dağılımı(ör. kemik değişimi)

- Harekete izin vermek için eklemlenme (ör. yapay diz eklemi)

Slayt 3:

Işlevsel performans

- Kan kontrolü ve sıvı akışı (ör. yapay kalp)

- Boşluk doldurma (ör. kozmetik cerrahi)

Slayt 4:

Işlevsel performans

- Elektriksel uyaranlar (ör. kalp pili)

- Işık geçirgenliği (ör. implante lensler)

- Ses iletimi (ör. koklear implant)

Slayt 5:

Biyouyumluluk

Biyomateryaller / cihazlar vücut içindeki özelliklerinde bozulmamalıdır (bu istenmedikçe).

Biyomateryaller / cihazlar (ve herhangi bir bozunma ürünü), konağın vücudunda herhangi bir ters reaksiyona neden olmamalıdır.

Biyouyumluluk:

Slayt 6:

Biyomalzemeler için seçim kriterleri

Çoğu yapıyı inşa etmek için kullanılan teknik malzemeler dört sınıfa bölünmüştür:

- Metaller

- Seramikler (camlar dahil)

- Kompozitler

- Polimerler

Slayt 7:

Metaller

Metaller, biyomalzeme olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Sebebi;

- güç ve tokluk

İmplant metalleri genellikle biyouyumludur:

- Paslanmaz çelik

- Titanyum

- Kobalt alaşımları

Bazı kişilerin bunlardan salınan metal iyonlarına alerjisi vardır.

Büyük sorun:

- Hizmette ince aşınma partiküllerinin oluşması:

• İltihap ve

• İmplant gevşemesi

İle sonuçlar.

Slayt 8:

Tıpta kullanılan metaller

Paslanmaz çelik (en yaygın 316L)

-% 60-65 demir,% 17-19 krom,% 12-14 nikel,>% 0,030'dan fazla karbon, az miktarda azot, manganez, molibden, fosfor, silikon ve kükürt.

- In vivo korozyona karşı daha iyi direnç için düşük karbon içeriği.

- Krom: yüzey oksit oluşumu ile korozyon direnci.

- Nikel: Yüz merkezli kübik fazı (ostenit) artırarak gücü artırır.

- Ni2 +, Cr3 + ve Cr6 + potansiyel uzun vadeli salınımı nedeniyle geçici cihazlarla sınırlıdır.

- Ortopedi için vida ve bağlantı parçası olarak kullanılır.

Slayt 9:

Tıpta kullanılan metaller

Ti alaşımları

- Işık

- İyi mekanik özellikler

- TiO2 katı oksit tabakası Nedeniyle iyi korozyon direnci.

- Saf Ti, 4. derece CP Ti (ASTM F67)

- Ağırlıkça% 99 Ti (alaşımsız)

-% 0,4 O

- saf Ti ticari olarak Kullanılan diş implantlarında yer alır.

- Ti-6Al-4V ELI (ASTM F136)

Ti% 89 ağırlık Al% 6 ağırlık V% 4 içeren implantlar ve gözenekli yüzey kaplamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

- Safsızlıklar içerir (N,% 0,13 O, Fe, H, C)

- Geçiş içeriğini artıran safsızlıklar, mukavemet ve yorgunluk sınırını artırır. (N sertleşmeyi, O çekme (akma) mukavemetini arttırır)

Slayt 10:

Tıpta kullanılan metaller

Ti alaşımları

- TiO2 yüzeyi biyo-sıvı bir katman oluşturun:

• Protein, su, tuzlar yapışır.

• Hücre yapışmasını sağlar.

• Kemik osteo-entegrasyonuna ve hidroksiapatit kristallerinin oluşumuna yardımcı oluyor gibi görünüyor.

Slayt 11:

Tıpta kullanılan metaller

Ti-6Al-4V ELI (ASTM F136)

• Kalça ve diz implantları

• Vidalar ve bağlantı parçaları

• Diş implantları

• Kalp pili muhafazaları

- Vücut sıvılarında stres korozyon çatlağına ve korozyon yorgunluğuna dayanıklıdır.

- Arayüzde kemik büyümesine izin veren birkaç malzemeden biri.

- Ancak titanyumun yetersiz aşınması var

Slayt 12:

Tıpta kullanılan metaller

Kobalt bazlı alaşımlar

- Cerrahi uygulamalar için yaygın tipler:

• ASTM F75, F799, F790, F562

- Nihai mikroyapıyı kontrol etmedeki zorluklar nedeniyle işlenmesi zor

- Hem döküm hem de toz presleme + dövme (daha ince tane boyutları ve daha homojen mikroyapı nedeniyle üstün mekanik ve kimyasal özellikler) koşullarda kullanılır.

- Mükemmel aşınma direnci

- Problem: İşlenebilirliği ve yorgunluğu, verimi, gerilme mukavemetini iyileştirmek için Cr, W ve Ni eklenmesi, ayrıca vücuda zararlı iyonların potansiyel olarak salınmasına neden olur.

Slayt 13:

Diş Metalleri

Amalgam (arab .: al-magam; yumuşatıcı merhem)

- 150 yıldır kullanılıyor

- Katı alaşım ve cıva karışımı (şekillendirilebilir ve güçlü).

- Gümüş (% 65), kalay (% 29), bakır (% 6), çinko (% 2) ve cıvadan oluşan katı alaşım.

• Cıva (% 3) karışımda akışkandır ve Ag3Sn, Ag2Hg3, Sn7Hg oluşturur.

- Kavite içinde paketlenmiş deforme olabilir karışım

- Zamanla sertleşir (1 saatte toplam gücün % 25'i, bir günde tüm güç).

- Amalgam kararlı, güçlü, ucuz ve dayanıklı (8-10 yıl).

Slayt 14:

Dental Metaller

Altın ve altın alaşımı:

- Binlerce yıldır bilinen asil metal

- İlk dental biyomateryal

- Biyouyumlu

- Saf altın, diş uygulamaları için yumuşaktır

- Platin ile zenginleştirme

- Mükemmel biyomateryal / işleme / diş uygulamaları

- Yüksek mekanik yüklemeye dayanıklı

- Yüksek dayanıklılık

- Estetik: metalik renk

Slayt 15:

Dental Metaller

Alaşımlar

- Yaklaşık 1400 farklı diş alaşımı mevcut.

- Her türlü restorasyona uygulanabilir

- Yalnızca biyolojik olarak uyumlu malzemeler içerir

- Paladyum, Gümüş, Altın, Bakır, Platin

- Şunları içermemelidir: Ni, Cd, Be

- Estetik: metalik renk

Slayt 16:
Metaller: Korozyon

Korozyon, kimyasal reaksiyonlar yoluyla metallerin okside, hidroksit veya diğer bileşiklere ayrışmasının devam etmesidir.

İnsan vücudu, su, çözünmüş oksijen, proteinler, klorür ve hidroksit gibi metallerde korozyona neden olmak için agresif bir ortamdır.

Slayt 17:

Korozyon: "Redox" -Kimya

İndirgeme ve Oksidasyon:

(oksidasyon sayısının azalması)

Slayt 18-19-20:

PDF dosyasından ve kayıtlardan bakınız

Slayt 21:

Korozyon: Temel Reaksiyonlar

İyonlaşma: Asidik veya indirgeyici (yani oksijenden fakir) koşullar altında doğrudan metalik katyon oluşumu.

M → M + + e-

Oksidasyon: Metalin oksijen ile direk reaksiyonu.

M + O2 → MO2

Hidroksilasyon: Suyun alkali (bazik) veya oksitleyici koşullar altında bir hidroksit veya hidratlı oksit elde etmek için reaksiyonu.

2M + O2 (sulu) + 2H2O → 2M (OH) 2

Slayt 22:

Aşınma

Mekanizma:

Malzemelerin mümkün olan en düşük serbest enerjiye ulaşma eğilimi vardır (aşınmış durum tercih edilir).

- Çoğu alaşım, oksit, hidroksit, sülfit negatif serbest oluşum enerjisine sahiptir ve termodinamik olarak saf metale göre tercih edilir!

- Metal atomları iyonlaşır, çözelti haline gelir ve oksijen ile birleşir.

- Metal pullar

Al → Al2O3 ΔG = -1576 kJ mol-1

Slayt 23:

Aşınma

Pas oluşumu:

- Demirin demir +2 iyonuna oksidasyonu

Fe → Fe2 + + 2e-

- Demir +2’nin ferrik (3+) iyonlara oksidasyonu:

Fe2 + → Fe3 + + 1e-

- Oksijenin azaltılması tarafından üretilen elektronların oksidasyon:

O2 (g) + 2H2O + 4e- → 4OH

Genel Tepkime 1:

4Fe + 2 + O2 + 8H2O → 2Fe2O3. H2O (lar) + 8H +

Genel Tepkime 2:

4Fe + 2 + O2 + 2H2O → 4Fe + 3 + 4OH- →

4Fe + 3 + 12OH- → 4Fe (OH) 3

Slayt 24:

Galvanik korozyon - çok hızlı olabilir

Aynı ortamda iki farklı metal varsa, galvanik serideki en negatif olan anot olacak ve bimetalik (veya galvanik) korozyon meydana gelecektir.

􀁺Galvanik etki, metalde veya çevresinde homojenlik yoksa tek bir metalde de korozyona neden olabilir.

Mikro korozyon hücreleri.

Sol: tane sınırları, tane iç kısmına göre anodiktir.

Sağda: metalin bulunduğu ortamdaki oksijensiz bölge nedeniyle çatlak korozyonu

Slayt 25:

Aşınma

Korozyonu önlemek için:

- Biyolojik çevrenin bileşimini düşünün (iyonlar, pH, oksijen basıncı vb.)

- Uygun metaller kullanın.

- Farklı metallerin implantasyonundan kaçının.

- Çukurları ve yarıkları en aza indirin.

- Ameliyat sırasında metalin aletlerden implanta aktarılmasından kaçının.