1. AMAÇ

DAC cihazının doğru ve verimli çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Dac cihazı bulunan klinikleri ve alanları kapsar.

3. SORUMLULAR

Teknik bakım onarım personeli ve cihazı kullanan yardımcı personellerin görev ve sorumluluğundadır.

4. TANIMLAR

DAC Cihazı: Aeratör, angulduruva, mikromotorları otomatik olarak çalkalar, su ile yıkar, yağlar ve sterilize eder.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Çalıştırılması

5.1.1. Cihaz prize takılır.

5.1.2. DAC cihazı üzerinde bulunan açma tuşuna basılarak açılır.

5.1.3. Cihazın ısınması başlar ve ekranda ısıtma işleminin % 100’e ulaştığı görünene kadar beklenir.

5.1.4. Cihazın su girişine arıtılmış su doldurulur.

5.1.5. Cihazın yağ ve hava bağlantısı kontrol edilir.

5.1.6. Başlıkları cihaza taşıyacak bölüm cihazdan çıkarılır ve uygun bölümlere başlıklar yerleştirilir.

5.1.7. Söz konusu bölüm cihaza yerleştirilir ve mavi halkaya basılarak cihazın içine girmesi sağlanır. Otomatik olarak sterilizasyon işlemi başlar. Cihazın ekranından işlem takip edilir.

5.1.8. Sterilizasyon işleminin bittiği yazısı görülmesiyle süreç tamamlanır. C tuşuna basarak asansör yukarı çıkar ve başlıklar kullanıma hazırdır.

5.1.9. Başlıklar alındıktan sonra C’ye uzun basarak cihaz uyku modunda bırakılır.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1. Kullanım gerektiğinde kullanıcı tarafından cihazın hassas temizliği yapılır. Cihazın çalışması kontrol edilir.

5.2.2. Teknik servis sorumlusu tarafından periyodik bakım yapılır ve kaydedilir.

5.2.3. Herhangi bir arıza durumunda teknik servis personeline bilgi verilir. Arıza hastane imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firma ile irtibata geçilir.