1. AMAÇ

Üst ve alt çene dişlerinin kronlarının tamamının, köklerinin ise yalnız 1/3’lük koronal kısmının ve bu kısımdaki periodontal aralığın, lamina duranın, interdental kemik dokusunun görüntülenmesi amacı ile çekilir.

- Diş çürüklerinin,

- Periodontal hastalığa bağlı kemik değişikliklerinin,

- Daha önce yapılan dolgulardaki taşkınlıkların teşhisinde kullanılır.

2. KAPSAM

Bu protokol fakültemize başvuran tüm hastaları ve tüm personelleri kapsar.

3. TANIMLAR

Denetimli Alanlar: Radyasyon dozuna maruz kalınabilecek alanları

Gözetimli Alanlar: Direk olarak radyasyona maruz kalınamayacak olmasına rağmen çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren alanları

Radyasyon Kaynağı: Radyasyon yayan tıbbi cihazlar, radyofarmasötik veya radyoaktif kaynakları

İyonlaştırıcı Radyasyon: 100 nm ya da daha kısa dalga boyunda veya 3x1015 Hertz ya da daha yüksek frekansta elektromanyetik dalga veya parçacık şeklinde transfer edilen, doğrudan veya dolaylı olarak iyon oluşturma kapasitesine sahip enerjiyi

4. SORUMLULAR

Bu protokolün uygulanmasından radyoloji birim sorumlusu ve radyoloji birimi çalışanları (radyoloji teknisyenleri) sorumludur.

5. FAALİYET AKIŞI

HASTA HAZIRLIĞI: Bitewing radyografisi istemi yapılan hasta bekleme salonunda sırasını bekler. Hasta, radyoloji teknisyeni tarafından ismi ile çağrılınca röntgen kapısına gider ve kimlik kontrolü yapılarak radyografi çekim odasına alınır. Kadın hastalarda hamilelik durumu kayıt esnasında öğrenilse de bu durumun söz konusu olup olmadığı tekrar araştırılır. Radyografi çekimi öncesi, hastadan baş-boyun bölgesindeki görüntüyü bozabilecek metal eşyalarını ve varsa ağızda takıp çıkartılabilen (hareketli) tüm protezlerini çıkarması istenir. Çekilecek radyografiyle ilgili bilgi verilir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır.

ÇEKİM TEKNİĞİ:

- Hastadan koltuğa dik oturması istenir.

- Hasta başı, sagital düzleme göre dik pozisyonlandırılır.

- Horizontal düzlem (oklüzal düzlem) yere paralel olacak şekilde ayarlanır.

- Hastanın yaşı, fiziki yapısı ve radyografisi alınacak diş bölgesi dikkate alınarak fosfor plak ağza yerleştirilmeden önce ekspojur faktörleri ayarlanır.

- Bitewing radyografilerde tek kullanımlık kendinden yapıştırmalı bitewing ısırtma şeritlerinden yararlanılır. Fosfor plağın X-ışınına hassas yüzeyine tek kullanımlık bitewing ısırtma şeridi yapıştırılır.

- Fosfor plağın X-ışınına hassas yüzeyi dişlere bakacak ve görüntüsü istenen dişleri ortalayacak şekilde ağzı içerisine yerleştirilir.

- Hastaya ağzını yavaşça kapatması söylenir. Bu sırada üst dişler ısırma plağının üst, alt dişler de ısırma plağının alt kısmında bulunur.

- X-ışını tüpü radyografisi alınacak bölgenin merkezinden geçecek şekilde ayarlanırken, kon filmin tamamını içine alacak şekilde ayarlanır.

- Merkezi ışın, fosfor plaktan vertikal yönde +10° açıyla geçecek şekilde ayarlanır.

- Merkezi ışın, yatay yönde görüntülenmek istenen dişlerin kontakt noktalarından (temas noktalarından) geçecek şekilde ayarlanır.

- Hastanın konumu son bir kez daha kontrol edilir. Hastaya ‘hareket etmeme’ komutu verilir ve ışınlama işlemi yapılır. İşlemin bitiminden hemen sonra hastaya ‘rahat nefes’ alması komutu verilip, radyografi işlemi sonlandırılır.

- Çekilen fosfor plak üzerindeki tek kullanımlık bitewing ısırtma şeridi çıkartılıp çöpe atılır. Daha sonra fosfor plak üzerindeki kılıf çıkartılır ve fosfor plak tarayıcı cihaza yerleştirilerek taratılır.

- Ekrana gelen radyografi görüntüsü, kontrast ayarları yapıldıktan sonra TRtek-PACS sistemi üzerinden polikliniklere gönderilir.

ÖZEL UYARILAR:

- Radyoloji ünitesinin görünür yerlerinde hamileler ile ilgili uyarılar asılıdır. Hamilelik ve hamilelik şüphesine yönelik sorgulamalar istem sürecinde ve uygulama sürecinde olmak üzere ayrı ayrı yapılır. Ancak hamile veya hamilelik şüphesi olan hastalar için ışınlama yapılması zorunlu ise istem yapan hekim tarafından kişinin sağlık durumuna rağmen radyoloji çekimi gerektirdiği bildirilirse, hasta radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirilir ve koruyucu tedbirler alınarak çekim yapılır.

- Çocuk hastalar veya bitewing ısırtma şeridini kendileri ısıramayacak durumda olan hastalar için çekim sırasında filmi kesinlikle çekim yapan personel tutmamalıdır. Bu durumda film tutucular kullanılır. Film tutucu yoksa veya hastada film tutucu kullanılamayacak durumda ise kurşun önlük ve tiroid koruyucu gibi gerekli donanımları kullanmak koşulu ile refakatçi odada bulunabilir ve filmin sabitlenmesinde yardımcı olabilir.

- Radyoloji ünitesindeki donanım ve malzeme ile ilgili ortaya çıkabilecek aksaklıklar karşısında hastalar kayıt anında bildirdikleri telefon numaraları ile bizzat kendilerine bilgi verilerek uyarılır.

6. CİHAZ BAKIMI

- Her hastadan sonra cihazın hasta ile temas eden plastik aksamları dezenfektan ile silinir ve dezenfekte edilir.

- Cihazlar en az haftada 2 defa temiz, yumuşak ve nemli bezle silinir ve dezenfekte edilir.

- Cihazların hata kodu vermesi durumunda fakülte içi teknik servis bilgilendirilir.

- Cihazların bakım ve onarımlarının yapılması sağlanır.

- Cihaz ile ilgili eğitim görmemiş personel tarafından kullanılmamalıdır.

- Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve koruma bilgilerine dikkat edilmelidir.

- Cihazın stajyer öğrenciler tarafından kullanılmasına ilgili röntgen teknikeri nezaret eder.